T

ICS  91.010.01

CCS  P 01

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

建筑安装工程施工现场物联网技术应用与管理规范

Application and Management Standards of IoT Technology in Construction and Installation Engineering Sites

（设计草案）

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  基本要求	3

5  系统架构	4

6  感知层	4

7  网络层	5

8  平台层	5

9  应用层	5

10  安全管理	6

11  运维管理	6

12  验收要求	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：中国江苏国际经济技术合作集团有限公司第五建设分公司。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

建筑安装工程施工现场物联网技术应用与管理规范

范围

本文件规定了建筑安装工程施工现场物联网技术应用与管理的基本要求、系统架构、感知层、网络层、平台层、应用层、安全管理等内容。

本文件适用于新建、改建和扩建的建筑安装工程施工现场物联网系统的建设、应用与管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 34678 智慧城市 技术参考模型

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

施工现场物联网 loT on constructiong sites

通过信息传感设备，按约定的协议，将建筑安装工程施工现场的人、机、料、法、环等要素与互联网连接，实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的网络。

感知层 perception layer

物联网的基础层，通过传感器、射频识别等技术实现现场数据采集。

平台层 platform layer

物联网的核心层，提供数据存储、处理、分析和应用服务支撑。

边缘计算 edge computing

在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台。

数字孪生 digital twin

通过数字化手段，在虚拟空间中构建与物理实体完全对应的虚拟模型。

基本要求

施工现场物联网系统应遵循统一规划、分步实施、数据共享、安全可靠的原则。

物联网系统应与施工现场现有管理系统实现数据互通和业务协同。

物联网设备应适应施工现场环境，具备防尘、防水、抗干扰等特性。

物联网系统应具备可扩展性，支持新设备和功能的接入。

物联网数据采集频率和精度应满足施工现场管理需求。

物联网系统应具备7×24小时连续运行能力。

物联网系统应支持远程运维和故障诊断。

物联网设备安装不应影响施工现场正常作业。

物联网系统应建立完善的数据备份和恢复机制。

系统部署前应进行现场环境评估，确保设备安装条件。

所有物联网设备应具有唯一标识，便于管理和追溯。

系统应支持断网续传功能，网络恢复后自动补传数据。

物联网设备应具备低功耗特性，电池供电设备续航时间不少于30天。

系统应具备自动校时功能，所有设备时间误差不超过1秒。

物联网设备应具备状态自检功能，故障时自动报警。

系统应支持多级权限管理，不同角色具有不同的操作权限。

物联网数据存储时间不少于项目工期再加6个月。

系统应具备数据统计分析功能，支持多种数据格式导出。

系统架构

总体架构系统总体架构设计应符合GB/T 34678的要求，采用分层设计，包括感知层、网络层、平台层和应用层。

感知层负责现场数据采集，应支持多种类型传感器接入。

网络层负责数据传输，应支持有线和无线混合组网。

平台层负责数据存储和处理，应提供标准化数据接口。

应用层负责业务功能实现，应支持多终端访问。

系统应支持云端协同架构，重要数据本地备份。

系统应具备弹性扩展能力，支持业务规模增长。

系统架构应符合模块化设计原则，各层之间解耦。

系统应支持第三方系统对接，提供标准API接口。

系统应具备容灾备份能力，单点故障不影响系统运行。

感知层设备数量应根据施工现场规模配置，每1000平方米不少于10个监测点。

网络层应支持多种通信协议，包括TCP/IP、MQTT、CoAP等。

平台层应具备数据清洗功能，异常数据识别率不低于95%。

应用层应支持Web端和移动端访问，移动端支持iOS和Android系统。

系统应支持负载均衡，单服务器并发连接数不低于1000个。

系统接口响应时间不超过3秒，数据查询响应时间不超过5秒。

系统应支持分布式部署，各模块可独立扩展。

系统应提供完整的日志记录功能，操作日志保存6个月以上。

感知层

人员管理感知采用智能安全帽、定位标签等设备。

机械设备感知包括塔吊监测、升降机监测、用电监测等。

材料管理感知采用RFID、二维码等技术实现追溯管理。

环境监测感知包括扬尘、噪声、温湿度等参数监测。

视频监控感知覆盖主要作业区域和危险区域。

特种设备监测感知包括压力、温度、位移等参数。

施工质量感知包括混凝土温度、沉降监测等。

感知设备防护等级不低于IP65。

感知设备电池续航时间不低于30天。

感知设备数据采集精度不低于95%。

感知设备应支持远程配置和固件升级。

感知设备安装位置应避免机械损伤。

人员定位精度不低于1米，重点区域定位精度达到0.5米。

环境传感器监测频率可配置，最低监测间隔不超过5分钟。

视频监控设备应支持1080P以上分辨率，帧率不低于25fps。

特种设备监测传感器采样频率不低于100Hz。

感知设备应具备防拆报警功能，非法拆卸时立即报警。

感知设备数据采集时间戳精度达到毫秒级。

网络层

网络拓扑采用星型、环型或混合结构。

无线网络覆盖范围应包含所有作业区域。

网络传输延时不超过100ms。

网络可用性不低于99.9%。

无线网络支持802.11ac/n/g协议。

移动网络支持4G/5G通信。

有线网络采用千兆以太网。

网络设备防护等级不低于IP54。

网络设备支持远程管理和配置。

网络系统应具备入侵检测功能。

网络带宽应满足视频监控数据传输需求。

网络系统应支持负载均衡。

无线AP覆盖半径不超过50米，信号强度不低于-65dBm。

网络设备应支持PoE供电，减少布线复杂度。

移动网络应支持多运营商冗余，确保通信可靠性。

网络系统应支持VPN接入，保障远程访问安全。

网络设备应具备流量监控功能，实时监测网络状态。

网络系统应支持QoS，保障重要数据优先传输。

平台层

数据管理包括采集、存储、处理和分析。

服务支撑包括设备管理、用户管理、权限管理。

平台应支持海量数据存储和快速检索。

平台应提供数据可视化服务。

平台应支持实时数据处理和批量处理。

平台应具备数据质量监控功能。

平台应支持多租户架构。

平台应提供标准化数据接口。

平台应支持容器化部署。

平台应具备自动扩缩容能力。

平台应支持微服务架构。

平台应提供运维监控功能。

数据存储采用分布式架构，支持横向扩展。

平台应支持时序数据库，存储传感器时间序列数据。

数据处理延迟不超过1秒，保证实时性要求。

平台应具备机器学习能力，支持智能分析和预测。

平台应支持数字孪生，实现物理现场与虚拟模型同步。

平台应提供开放API，支持第三方应用开发。

应用层

安全管理包括人员定位、危险区域预警等。

质量管理包括工艺参数监控、质量追溯等。

进度管理包括形象进度采集、计划对比等。

成本管理包括材料消耗统计、机械使用统计等。

环境管理包括扬尘监测、噪声监测等。

设备管理包括设备状态监测、维护提醒等。

应用系统响应时间不超过3秒。

应用系统支持PC端和移动端访问。

应用系统应提供数据报表功能。

应用系统应支持消息推送。

应用系统应具备权限控制功能。

应用系统应支持离线操作。

安全管理应支持电子围栏，越界报警响应时间不超过5秒。

质量管理应支持移动验收，验收数据实时上传。

进度管理应支持BIM模型集成，实现进度可视化。

成本管理应支持自动统计，生成成本分析报告。

环境管理应支持超标预警，自动启动降尘设备。

设备管理应支持预防性维护，提前预警设备故障。

安全管理

数据安全采用加密传输和存储。

系统安全包括访问控制、漏洞防护等。

设备安全包括物理防护、固件安全等。

网络安全包括防火墙、入侵检测等。

安全管理应符合网络安全等级保护要求。

系统应建立安全审计机制。

系统应具备安全事件应急响应能力。

系统应定期进行安全风险评估。

系统应建立数据备份和恢复机制。

系统应制定安全管理规章制度。

系统应进行安全培训和教育。

系统应建立安全责任体系。

数据传输采用TLS 1.2以上协议加密。

用户密码强度要求至少8位，包含字母和数字。

系统应支持双因素认证，重要操作需要二次验证。

系统应定期进行渗透测试，每年至少一次。

数据备份应采用3-2-1原则，确保数据可恢复。

系统应建立安全事件应急预案，每半年演练一次。

运维管理

建立运维管理制度，明确运维流程。

制定系统巡检计划，每日巡检一次。

建立故障处理机制，2小时内响应故障。

定期进行系统维护，每月全面检查一次。

建立备品备件管理制度，关键设备有备用。

制定数据备份策略，每日自动备份。

建立运维记录档案，保存期不少于三年。

定期进行系统优化，每季度评估一次性能。

建立变更管理流程，变更前进行测试。

制定应急预案，每半年演练一次。

建立知识库，积累运维经验。

定期培训运维人员，每季度培训一次。

运维人员应持证上岗，具备相关专业技术资格。

建立运维考核机制，将系统可用性纳入考核指标。

关键设备应建立健康档案，记录运行和维护历史。

运维工具应统一管理，定期更新和维护。

建立供应商管理制度，确保售后服务质量。

运维文档应及时更新，保持与实际系统一致。

验收要求

系统功能验收，所有功能正常运行。

性能指标验收，达到设计要求。

安全防护验收，通过安全测试。

文档资料验收，资料完整准确。

培训效果验收，人员熟练操作。

运维体系验收，制度健全可行。

验收过程形成记录，各方签字确认。

验收不合格限期整改，重新验收。

验收通过后进入质保期，质保期一年。

质保期内免费维修和维护。

验收资料归档保存，保存期不少于五年。

验收结论作为项目竣工依据。

功能验收应包括全部业务场景测试，用例覆盖率100%。

性能验收应模拟峰值负载，系统稳定性运行72小时。

安全验收应通过专业机构检测，取得检测报告。

文档验收应包括系统设计、使用、维护等全套文档。

培训验收通过考核实现，合格率不低于90%。

运维验收应现场演示，验证运维流程可行性。

_________________________________