T

ICS  93.160

CCS  P 57

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

水利枢纽生态流量动态调控技术规范Technical Specifications for Dynamic Regulation of Ecological Flow in Water Conservancy Hubs

（设计草案）

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  基本规定	3

5  生态流量确定	4

5.1  生态需求分析	4

5.2  计算方法	4

5.3  阙值确定	4

6  动态调控方法	4

6.1  调控模式	4

6.2  调控措施	5

6.3  应急预案	5

7  监测监控	5

7.1  监测内容	5

7.2  监测要求	5

7.3  监控系统	6

8  效果评估	6

8.1  评估内容	6

8.2  评估方法	6

8.3  改进措施	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：河南黄河勘测规划设计研究院有限公司。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

水利枢纽生态流量动态调控技术规范

范围

本文件规定了水利枢纽生态流量动态调控的基本要求、生态流量确定、动态调控方法、监测监控、效果评估等内容。

本文件适用于水库、水闸、堤防等水利枢纽的生态流量动态调控与管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838 地表水环境质量标准

GB 50179 河流流量测验规范

SL 58 水文测量规范

SL 219 水环境监测规范

SL/T 712 河湖生态环境需水计算规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

生态流量 ecological flow

为维持河流生态系统健康所需的水流条件，包括流量、流速、水位、水温等水文要素。

动态调控 dynamic regulation

根据水文情势和生态需求实时调整下泄流量的过程。

生态调度 dynamic scheduling

以满足生态需求为目标的水利枢纽调度方式。

脉冲泄流 pulse discharge

为模拟自然洪水过程而实施的短时大流量泄放。

基本规定

生态流量动态调控应遵循"生态优先、统筹兼顾、科学调控"的原则。

应建立生态流量动态调控管理制度，明确责任主体和管理职责。

生态流量确定应综合考虑河流生态保护目标和经济社会发展需求，计算方法符合SL/Z 712要求。

应建立完善的生态流量监测体系，实现实时监控，监测设备应符合SL 58规定。

应定期开展生态流量调控效果评估，评估周期不超过1年。

生态流量泄放设施应保证运行可靠，备用设施完好率100%。

调控过程记录应完整准确，保存期限不少于5年。

生态流量确定

生态需求分析

水生生物需求：

重要鱼类产卵期流量需求：流速0.3-0.8m/s，水深0.5-2.0m，监测方法按SL 219执行；

水生生物栖息地需求：湿周率不低于60%，评估方法按SL/Z 712执行；

物种洄游需求：保证洄游通道连续畅通时间不少于15天/年。

水质净化需求：

- 水体自净需水量：稀释比不低于1:5；

- 污染物降解需水量：COD降解速率不低于0.1mg/(L·d)；

- 富营养化控制需水量：水体交换周期不超过30天。

河流地貌维持需求：

- 河道形态维持流量：造床流量重现期2-5年；

- 河岸带生态需水：地下水位埋深1-3m；

- 河口生态需水：咸潮上溯控制距离不超过历史均值。

计算方法

水文学法：

- Tennant法：枯水期（10-3月）采用多年平均流量的20-30%，丰水期（4-9月）采用30-40%；

- 7Q10法：采用近10年最枯连续7天的平均流量，计算按SL 613执行；

- 流量历时曲线法：采用90%保证率下的径流量。

水力学法：

- 湿周法：基于湿周-流量关系曲线拐点确定；

- R2-CROSS法：采用河道顶宽、最大水深等参数计算；

- 栖息地法：基于鱼类适宜栖息地面积确定。

生境模拟法：

- PHABSIM模型：水深、流速、底质适宜度加权计算；

- CASiMiR模型：考虑水文情势变化影响；

- 生态水力学模型：耦合水动力与生态过程。

阙值确定

最小生态流量：

- 极端干旱期：不低于多年平均流量的10%；

- 鱼类产卵期：不低于多年平均流量的30%；

- 水质敏感期：保证水体交换量不低于库容的20%。

适宜生态流量：

- 维持生态系统健康：多年平均流量的30-60%；

- 重要生物保护期：多年平均流量的40-80%；

- 生态修复期：多年平均流量的50-100%。

动态调控方法

调控模式

基准流量调控：

- 非敏感期维持基准生态流量，变幅不超过±10%；

- 逐日调节幅度不超过基准流量的20%；

- 水位日变幅不超过0.5m。

脉冲式调控：

- 鱼类产卵期：每月实施1-2次脉冲泄流，持续3-5天；

- 脉冲流量为基准流量的1.5-2倍；

- 水位涨落速率不超过0.3m/h。

季节性调控：

- 汛前期（4-6月）：逐步加大泄量，为汛期做准备；

- 主汛期（7-9月）：根据预报实施预泄调度；

- 枯水期（12-2月）：保障最小生态流量。

调控措施

泄流设施选择：

- 表层取水设施：水温差异不超过自然河道±2℃；

- 分层取水设施：根据水温垂向分布选择取水高程；

- 生态泄流设施：设置专用生态机组或生态闸门。

调控时机确定：

- 基于水文预报提前3-5天制定调控方案；

- 结合生态监测数据动态调整泄流时机；

- 考虑电网负荷需求优化发电调度。

调控过程控制：

- 流量调节速率不超过0.1m³/s·min；

- 水位变化速率不超过0.2m/h；

- 水温变化梯度不超过0.5℃/h。

应急预案

极端水文条件应对：

- 特枯年份：启动应急水源，保障最小生态流量；

- 特大洪水：在确保工程安全前提下兼顾生态需求；

- 水华暴发期：加大下泄流量，增强水体流动性。

突发污染事件处置：

- 立即停止取水，启动应急泄流；

- 加大下泄流量进行水体置换；

- 实时监测下游水质变化。

监测监控

监测内容

水文要素监测：

- 流量监测：采用ADCP或流速仪，精度±5%，按GB 50179执行；

- 水位监测：采用压力式或雷达水位计，精度±1cm，按SL 58执行；

- 水温监测：采用温度传感器，精度±0.1℃，按SL 219执行。

水质指标监测：

- 常规指标：pH、DO、COD、氨氮等，监测频率1次/周，按GB 3838执行；

- 生物指标：叶绿素a、浮游生物等，监测频率1次/月；

- 有毒指标：重金属、有机污染物等，监测频率1次/季度。

生态要素监测：

- 水生生物：鱼类种群结构、生物量等，监测频率1次/季度；

- 河岸植被：覆盖度、多样性等，监测频率1次/年；

- 底栖动物：种类组成、密度等，监测频率1次/半年。

监测要求

监测点位布设：

- 库区断面：入库、库中、坝前各设1个断面；

- 下游河道：距坝址1km、5km、10km各设1个断面；

- 重要生境：产卵场、索饵场、越冬场各设1个断面。

监测频率确定：

- 水文要素：自动监测，数据采集间隔1小时；

- 水质指标：手动监测，重要期1次/周，平常期1次/月；

- 生态要素：季节性监测，关键期加密观测。

监测数据管理：

- 建立监测数据库，数据完整性不低于95%；

- 实时数据传输，延迟时间不超过5分钟；

- 数据保存期限不少于10年。

监控系统

自动监测设备：

- 在线水质监测仪：监测5项基本指标，数据可用性≥90%；

- 水文自动测报系统：数据传输成功率≥95%；

- 视频监控系统：重点区域覆盖率100%。

数据传输系统：

- 采用有线与无线相结合传输方式；

- 数据传输误码率不大于10⁻⁶；

- 系统可用性不低于98%。

监控平台建设：

- 具备实时监控、预警预报功能；

- 支持多源数据融合分析；

- 提供决策支持服务。

效果评估

评估内容

水文情势改善效果：

- 流量过程吻合度：目标与实测流量相关系数≥0.8；

- 水文情势改变度：与天然情势的偏离程度≤30%；

- 生态脉冲实施效果：脉冲次数和持续时间达标率≥90%。

水质改善效果：

- 水质达标率：Ⅲ类及以上水质比例≥80%，按GB 3838评价；

- 富营养化指数：TSI指数年际变化趋势；

- 水体自净能力：污染物降解速率提升幅度。

生态恢复效果：

- 水生生物多样性：Shannon指数年增幅不低于5%；

- 鱼类资源量：单位捕捞努力渔获量年增幅不低于10%；

- 河岸带植被覆盖度：年增幅不低于3%。

评估方法

指标评价法：

- 建立包含水文、水质、生物等20项指标的评估体系；

- 采用层次分析法确定指标权重；

- 综合评估分值按百分制计算。

对比分析法：

- 调控前后对比：采用配对样本t检验；

- 空间对比：与参照河段进行差异分析；

- 时间序列分析：采用Mann-Kendall趋势检验。

模型模拟法：

- 水动力模型：模拟流速、水位分布；

- 水质模型：模拟污染物迁移转化；

- 生态模型：评估生态响应效果。

改进措施

调控方案优化：

- 基于评估结果调整生态流量阈值；

- 优化脉冲泄流的时间和强度；

- 完善多目标协同调度方案。

管理措施完善：

- 健全生态调度管理制度；

- 加强部门协调联动；

- 提升应急处置能力。

长效机制建立：

- 建立生态调度补偿机制；

- 完善监测评估体系；

- 加强科技支撑能力。

_________________________________