T

ICS  13.020.01

CCS  P66

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

公路建设工程施工扬尘监测与防治技术规范

Technical spec ificat ion for construct ion dust monitor ing and prevent ion

and control in highway construct ion projects

（征求意见稿）

2025-10-30发布                                 2025-10-31实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	1

4.1 责任落实	1

4.2 重污染天气应对	2

4.3 固体废物与场地管理	2

5 施工防尘措施	2

5.1 路基工程防尘	2

5.2 路面工程防尘	3

5.3 临时工程防尘	3

6 扬尘防治监测	4

6.1 扬尘排放要求	4

6.2 评价方法	4

6.3 监测方法	4

6.4 监测要求与频率	5

6.5 数据处理	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：天津工勘检测技术发展有限公司。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

公路建设工程施工扬尘监测与防治技术规范

范围

本文件规定了公路建设施工过程中扬尘防治监测的总体要求、施工防尘措施、扬尘防治监测、实施与监督等内容。

本文件适用于各等级公路的新建、改扩建及养护工程施工扬尘防治工作，其他类似道路工程可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB61/T 1728-2023 公路建设施工扬尘防治技术规范

DB 61/1078-2017 施工场界扬尘排放限值

GB 3095-2012 环境空气质量标准

JTG B04-2010 公路环境保护设计规范

HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法

HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则

术语和定义

DB61/T 1728-2023界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 重污染天气

指根据当地生态环境部门发布的空气质量指数，达到重度污染及以上污染程度的天气。

    - 总悬浮颗粒物

环境空气中空气动力学当量直径小于等于 100u 的颗粒物，简称 TSP。

[GB 3095-2012]

3.3

    - 背景值修正

将施工场地之外的其他外部环境产生的TSP 浓度从实际监测结果中扣除的操作。

总体要求

责任落实

可行性研究阶段

应详细调查沿线扬尘防治要求，在估算中计列扬尘防治专项费用，确保资金足额保障。

设计阶段

设计单位应依据环评报告及批复，在施工图设计文件中明确扬尘防治的具体技术要求，包括施工场地布局、防尘设施设置、物料存放方式等内容，为施工扬尘防治提供设计依据。

施工阶段

施工单位应成立扬尘防治专项工作小组，制定详细的扬尘防治实施方案，明确各部门及岗位的扬尘防治职责，配备专职扬尘管理人员，确保各项防治措施落实到位。监理单位应将扬尘防治纳入监理工作范围，对施工单位扬尘防治措施的实施情况进行全程监督检查，发现问题及时要求整改。

重污染天气应对

当发布蓝色预警时，应增加施工场地洒水频次，减少易产生扬尘的作业活动。

发布黄色预警时，应停止土方开挖、物料运输等易产生大量扬尘的作业，对施工场地内裸露地面及物料进行全覆盖。

发布橙色预警和红色预警时，应全面停止施工活动，对施工场地进行封闭管理，加强场地周边洒水降尘。

固体废物与场地管理

建筑垃圾管理

施工过程中产生的建筑垃圾应及时清运至指定处置场所，不得随意堆放。清运过程中，应采取覆盖、密闭等措施，防止建筑垃圾洒落和扬尘产生。

施工场地围挡

施工场地的围挡设施应符合 DB61/T 1728-2023 的要求。

物料存放管理

4.3.3.1  施工用的砂石、水泥、石灰等产尘物料应存放在密闭的仓库或料棚内，仓库或料棚应设置防雨、防潮、防尘设施。若受条件限制需露天堆放，应采取覆盖、喷淋等防尘措施，覆盖材料应选用防水、耐磨的防尘布，覆盖应全面、严密，不得有裸露区域。

4.3.3.2  物料运输车辆应采用密闭式车辆，运输过程中不得超载，防止物料洒落。

施工防尘措施

路基工程防尘

路基施工

5.1.1.1  路基施工作业应分层分段进行，采取喷雾、覆盖等降尘措施，严格控制运输车辆行驶速度，防止便道扬尘。

5.1.1.2  清理场地的淤泥、腐殖土、杂物等应及时清运。

粉状材料作业

5.1.2.1  路基施工中使用的石灰、粉煤灰等粉状材料，在装卸、运输、撒布过程中应采取密闭、覆盖、喷淋等防尘措施。

5.1.2.2  石灰消解应在密闭的消解棚内进行，消解棚应设置喷淋系统，控制消解过程中的扬尘。消解后的石灰应及时使用，若需存放，应采取覆盖措施，防止扬尘。

爆破开挖

若路基施工需要进行爆破作业，爆破前应清理爆破区域周边的松散物料，爆破后应及时对爆破区域进行洒水降尘，并尽快进行后续的开挖、清运作业，减少扬尘扩散时间。爆破作业应选择在风力较小的时段进行，避免在大风天气实施爆破。

边坡防护

路基边坡施工完成后，应及时采取防护措施，如喷播植草、铺设防护网等。

路面工程防尘

拌和站管理

沥青及水泥混凝土拌和站应封闭拌和，水泥稳定类等基层混合料宜采用集中厂拌，拌合站距环境敏感点距离要求应符合 JTG B04-2010 的规定。

基层混合料施工

5.2.2.1  基层混合料应采用厂拌方式生产，不得在施工现场进行路拌作业。

5.2.2.2  混合料运输应采用密闭式车辆，运输过程中应保持车辆行驶平稳，防止混合料洒落和扬尘产生。

5.2.2.3  混合料摊铺过程中，应控制摊铺速度和厚度，避免混合料离析产生扬尘。

5.2.2.4  摊铺完成后，应及时进行碾压作业，碾压过程中可根据需要适量洒水，保持基层表面湿润，减少扬尘。

易扬尘工序湿法作业

5.2.3.1  路面工程中的铣刨、切割、清扫等易产生扬尘的工序，应采取湿法作业方式。

5.2.3.2  铣刨作业时，铣刨机应配备洒水装置，边铣刨边洒水，控制铣刨过程中的扬尘。

5.2.3.3  切割作业时，应在切割部位下方设置接水装置，收集切割废水和粉尘，同时向切割部位喷水降尘。

5.2.3.4  清扫作业应使用带洒水功能的清扫设备，或人工洒水后进行清扫，不得干扫产生扬尘。

临时工程防尘

应符合 DB61/T 1728-2023 的要求。

扬尘防治监测

扬尘排放要求

扬尘排放要求应符合表1的要求。

表 1  施工场界扬尘(总悬浮颗粒物)浓度限值

| 序号 | 污染物 | 监控点 | 施工阶段 | 小时平均浓度限值 （mg/cm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工扬尘(即总悬浮 颗粒物 TSP) | 周界外浓度最高点a | 拆除、土方及地基处理工程 | ≤0.8 |
| 2 |  |  | 基础、主体结构及装饰工程 | ≤0.7 |
| a 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外 10m 范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点，超出 10m 范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。 |  |  |  |  |

评价方法

评价指标

采用所有监测点中当日单次小时平均浓度最大值(TSPmax)进行评价。

背景值修正与结果评价

以距离施工场地最近的环境空气质量城市监测点同时段可吸入颗粒物小时平均浓度(PM10)为参考进行结果修正。具体方法见表 2。

表 2  背景修正与结果评价

| 序号 | 条件（mg/cm3） | 背景修正 | 结果评价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSPmax≤1.3×10PM10 | 不修正 | TSPma 对照表 1 评价 | 当前施工场地对外界基本无影响 |
| 2 | 1.3×10PM10≤TSPmax≤2× 10PM10 | 修正 | TSPma-1.3×10PM10对照表 1 评价 | 当前施工场地对外界有一定影响 |
| 3 | TSPmax≥2×10PM10 | 不修正 | TSPma 对照表 1 评价 | 当前施工场地对外界影响显著 |

[DB 61/1078-2017]

监测方法

重量法

应按 HJ 1263-2022 的规定执行。

监测要求与频率

监测点位布设

应按 HJ/T 55-2000的规定执行。

监测项目

扬尘监测项目主要为总悬浮颗粒物（TSP）。

监测点位和频率

重量法监测点位应按照HJ/T55-2000 的要求设置，监测频次要求在正常施工过程中连续监测 2d,每天不少于 6 次，每隔 2h~3h 采样 1 次，每次采样时间不小于 45min。

数据处理

数据记录与整理

6.5.1.1  监测过程中，应详细记录监测点位、监测时间、气象条件、监测仪器型号及编号、监测数据等信息，记录应真实、准确、完整，不得随意篡改。

6.5.1.2  监测数据应按照相关规定进行整理和统计，计算出各监测项目的日平均浓度、小时平均浓度等统计指标。若监测数据出现异常，应及时查找原因，必要时重新进行监测。

数据报告与应用

6.5.2.1  施工单位应定期对扬尘监测数据进行分析和总结，形成扬尘监测报告，监测报告应包括监测概况、监测结果、数据分析、存在问题及整改措施等内容。

6.5.2.2  监测报告应定期报送建设单位、监理单位及当地生态环境部门备案。根据监测数据结果，若发现扬尘浓度超标，施工单位应立即分析超标原因，采取针对性的整改措施。

_________________________________