T

ICS  91.040.01

CCS  P 01

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

建筑工程绿色施工管理与评价规范

Specification for green construction management and evaluation of building engineering

（征求意见稿）

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	1

4.1 基本原则	2

4.2 各方管理职责	2

5 管理体系要求	2

5.1 组织架构	2

5.2 管理制度	2

5.3 目标设定	2

5.4 文件管理	2

6 过程控制要求	2

6.1 节能与能源利用	2

6.2 节材与材料资源利用	2

6.3 节水与水资源利用	3

6.4 节地与土地资源保护	3

6.5 环境保护	3

7 评价体系	3

7.1 评价内容	3

7.2 指标权重	3

7.3 评分方法	3

7.4 等级划分	3

8 评价方法	4

8.1 自我评价	4

8.2 第三方评价	4

8.3 结果判定	4

9 绩效改进	4

9.1 持续改进措施	4

9.2 信息管理	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：浙江荣阳工程监理有限公司。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

建筑工程绿色施工管理与评价规范

范围

本标准规定了建筑工程绿色施工管理的基本规定、管理体系、过程控制要求以及绿色施工绩效的评价方法、评价指标与等级划分。

本标准适用于新建、改建和扩建的民用建筑与一般工业建筑工程在施工全过程（含施工准备阶段）的绿色施工管理、自我评价与第三方评价活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8978 污水综合排放标准

GB 12523 建筑施工场界环境噪声排放标准

GB/T 50378 绿色建筑评价标准

GB/T 50743 工程施工废弃物再生利用技术规范

GB/T 50905 建筑工程绿色施工规范

HJ 1411 环境空气 颗粒物来源解析 开放源扬尘采样技术规范

术语和定义

GB/T 50905界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

绿色施工绩效 green construction performance

工程项目在施工过程中，为实现绿色施工目标所取得的可测量、可评价的成果，包括资源节约、环境保护和人员健康保障等方面的效果。

自我评价  self-assessment

由施工单位组织，对项目绿色施工实施情况进行内部检查与评定的活动。

第三方评价 third-party assessment

由施工单位以外的、具备相应资质的独立评价机构，对项目绿色施工绩效进行的客观、公正的评定的活动。

持续改进 continual improvement

基于绿色施工评价结果，不断识别改进机会并采取措施，以提升绿色施工管理水平与绩效的循环活动。

基本规定

基本原则

应遵循“以人为本、资源高效、环境友好、过程精细、技术创新”的原则。

绿色施工应贯穿施工准备、基础工程、主体结构工程、装饰装修与机电安装工程直至竣工收尾的全过程。

应结合工程项目所在地的气候、资源、环境及经济条件，制定具有针对性的绿色施工方案。

各方管理职责

建设单位应在招标文件和合同中明确绿色施工要求，提供必要的条件（如场地、工期、资金等），并协调设计、施工、监理等单位共同推进绿色施工。

设计单位应考虑施工过程的绿色化，在设计中优先采用绿色建筑技术和材料，并就设计意图和绿色施工要求向施工单位进行技术交底。

施工单位是绿色施工实施的责任主体，应建立绿色施工管理体系并有效运行，负责编制绿色施工专项方案，并组织实施、自查与改进。

监理单位应对绿色施工专项方案的执行情况进行审查与监督，发现不符合绿色施工要求的行为，应要求施工单位进行整改。

管理体系要求

组织架构

施工总承包单位应成立以项目负责人为第一责任人的绿色施工管理领导小组。

应明确项目部各管理层级、各职能部门及关键岗位人员在绿色施工管理中的职责和权限。

管理制度

应建立并实施包括但不限于以下制度：

绿色施工目标管理制度；

绿色施工教育培训与技术交底制度；

绿色施工检查、考核与奖惩制度；

资源能源消耗统计与管理制度；

环境因素识别与控制制度。

目标设定

应根据工程特点、合同要求及本标准，设定定量的节能、节材、节水、节地和环境保护（如建筑垃圾减排、噪声控制等）目标指标。

目标指标应在项目部相关层次上得到分解和落实。

文件管理

应建立绿色施工管理文件清单，包括法律法规、标准规范、管理制度、专项方案、运行记录、评价报告等。

所有文件应分类清晰、标识明确、便于查阅，保存期限应符合相关规定。

过程控制要求

节能与能源利用

应合理安排施工顺序及施工区域，减少作业区机械设备数量。

应制定节能措施，选择高效施工机械设备，监控重点耗能设备的能源利用效率。

优化施工工艺和施工总平面布置，减少设备空载损耗和材料二次搬运能耗。

临时设施应采用保温、隔热、采光良好的材料，推广使用太阳能、风能等可再生能源。

节材与材料资源利用

应根据施工进度、材料使用时点、库存情况等制定材料的采购和使用计划，减少库存和损耗。

现场材料应堆放有序，并满足材料储存及质量保持的要求。

工程施工使用的材料宜选用距施工现场500km以内生产的高强、耐久、环保建筑材料。

节水与水资源利用

制定用水计划，安装节水器具，杜绝跑、冒、滴、漏。

建立雨水、基坑降水等非传统水源的收集利用系统。

对混凝土养护等工艺用水进行有效控制。

节地与土地资源保护

应根据工程规模及施工要求，合理规划临时设施用地，减少对土地的扰动和占用。

临时办公和生活设施宜采用多层轻钢活动板房等标准化产品。

施工临时设施不宜占用绿地、耕地以及规划红线以外场地。

施工现场应避让、保护场区及周边的古树名木。

施工后应按规定及时恢复临时占用的土地。

环境保护

采取洒水、覆盖、硬化、喷淋等措施，确保扬尘排放符合HJ 1411的规定。

采用低噪声设备，设置隔音设施，合理安排作业时间，施工场界环境噪声排放昼间不应超过70dB(A)，夜间不应超过55dB(A)。噪声测量方法应符合GB 12523的规定。

避免夜间施工照明对周边环境造成影响，采取必要的遮光措施

对施工废水、生活污水进行处理，符合GB 8978的有关规定后排放。

应制定建筑垃圾减量计划，建筑垃圾的回收利用应符合GB/T 50743 的规定。

施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设专门库房地面应做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。

评价体系

评价内容

评价体系应涵盖节能与能源利用、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节地与土地资源保护、环境保护五个方面，并宜包括职业健康与安全等创新内容。

指标权重

各项评价内容的权重应根据其对绿色施工总体绩效的影响程度确定，具体权重分配参见附录A。总分为100分。

评分方法

采用量化评分法，每项指标设定分值，根据符合程度进行扣分或加分。

评价应基于现场检查、资料审查和数据分析相结合的方式进行。

等级划分

根据最终得分，绿色施工评分等级划分为表1中的四个等级。

评分等级

| 评分等级 | 分数要求 |
| --- | --- |
| 优秀 | 90分（含）以上 |
| 良好 | 80分（含）至89分 |
| 合格 | 70分（含）至79分 |
| 不合格 | 70分以下 |

评价方法

自我评价

施工单位应结合施工阶段（如基础、主体、装饰阶段）定期开展自我评价。

自我评价应由项目技术负责人组织，相关管理人员参加。

应形成自我评价报告，分析存在问题，制定纠正措施。

第三方评价

第三方评价应由建设单位或施工单位委托具备相应能力和资质的独立机构实施。

评价机构应制定详细的评价计划，通过文件审查、现场勘查、人员访谈、数据核算等方式收集证据。

评价结束后，应出具客观、公正的第三方评价报告。

结果判定

评价机构应依据本标准第7章的评价体系和评分方法，计算最终得分，并根据最终得分，对照7.4条款判定绿色施工绩效等级。

绩效改进

持续改进措施

施工单位应基于自我评价和第三方评价的结果，分析根本原因。

针对分析出的问题，制定并实施纠正与预防措施。

应对措施的实施效果进行跟踪验证，确保改进有效，形成“策划-实施-检查-改进”（PDCA）的闭环管理。

信息管理

宜利用建筑信息模型（BIM）、物联网、大数据等信息技术，建立绿色施工信息管理平台。

_________________________________