T

ICS  13.340.01

CCS  C 73

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

桥梁施工高处作业安全防护设施配置规范

Specification for the Configuration of Safety Protection Facilities for High-altitude Operations in Bridge Construction

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

桥梁施工高处作业安全防护设施配置规范	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  一般要求	1

4.1  配置原则	1

4.2  通用技术要求	1

5  具体配置要求	2

5.1  攀登作业防护配置	3

5.2  临边作业防护配置	3

5.3  洞口作业防护配置	4

5.4  悬空作业防护配置	5

5.5  特殊场景防护配置	6

6  安装与验收	7

6.1  安装流程	7

6.2  验收要求	8

7  维护与管理	8

7.1  日常维护	8

7.2  拆除管理	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

桥梁施工高处作业安全防护设施配置规范

范围

本文件规定了桥梁施工高处作业安全防护设施配置的要求、安装与检验、维护与管理。

本文件适用于桥梁施工高处作业安全防护设施配置的安装、运营。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5725  安全网

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

临边作业  Edge work

- 在桥梁墩台顶部边缘、梁体两侧边缘、桥面铺装边缘、支架平台边缘等临空边缘进行的作业。

悬空作业  Suspended operation

无可靠立足点的高处作业，包括挂篮施工、梁体悬臂浇筑、钢结构高空拼接等作业形式。

洞口作业  Hole operation

在桥梁施工预留孔洞、施工通道口、电梯井口、管道井口等各类洞口周边进行的作业。。

一般要求

配置原则

应遵循 “安全优先、分类适配、技术达标、全程管控、同步实施” 的原则。

防护设施配置需与作业场景、荷载等级、环境条件、施工工艺精准匹配。

防护设施应与桥梁施工同步设计、同步施工、同步投入使用，不得滞后于作业进度。

防护设施必须符合相关产品标准，具备出厂合格证书、型式检验报告，严禁使用不合格、报废或超过使用年限的产品。

通用技术要求

材质选用

金属构件优先采用 Q235B 级及以上优质碳素结构钢或 Q355 级低合金高强度钢，不锈钢构件选用 304 级及以上材质。

表面防腐处理应根据使用环境确定，户外露天作业构件采用热镀锌处理，镀层厚度≥85μm，室内或干燥环境构件可采用喷漆处理，漆膜厚度≥120μm。

木质构件需经加压防腐处理，采用 CCA 或 ACQ 防腐剂，防腐处理深度≥10mm，含水率≤15%，不得使用腐朽、开裂、虫蛀、变形的木材。

塑料构件需具备抗老化、抗冲击、耐高低温性能，氧指数≥27%，拉伸强度≥25MPa，断裂伸长率≥15%。

承载力要求

防护栏杆抗水平推力≥1.0kN/m，抗竖向荷载≥1.5kN，栏杆整体变形量≤10mm。

操作平台均布荷载设计值≥2.5kN/㎡，集中荷载设计值≥1.0kN，平台最大挠度≤L/500（L 为平台跨度）。

防坠锚点静态承载力≥22kN，动态承载力≥15kN，锚点变形量≤5mm。

防护棚抗冲击荷载≥5.0kN，棚体变形量≤20mm，不得出现结构性破坏。

安全网抗冲击性能需满足 GB 5725 规定，在 10m 高度自由落下 5kg 重的砂袋，网体不得破损，最大冲击位移≤1.5m。

结构稳定性要求

防护设施立杆底部需设置牢固基础，混凝土基础尺寸≥300mm×300mm×300mm，强度等级≥C20，立杆插入基础深度≥150mm，或通过预埋钢板焊接固定。

立杆垂直度偏差≤3‰，且全高偏差≤20mm；横杆水平度偏差≤2mm/m，同一排横杆高差≤5mm。

构件连接节点应采用螺栓连接或焊接固定，螺栓规格≥M12，扭矩值≥40N・m，焊接焊缝高度≥6mm，焊缝长度≥60mm，无夹渣、气孔、裂纹等缺陷。

防护设施整体抗倾覆稳定性系数≥1.5，在 8 级风力（20.7m/s）作用下无倾倒、失稳风险。

兼容性要求

防护设施布置不得影响施工设备（如起重机、混凝土泵车、挂篮等）的通行、安装和作业，与施工设备的安全距离≥0.5m。

防护设施不得影响材料运输通道和人员疏散通道，通道宽度≥1.2m。

防护设施的安装、拆卸流程应简便高效，构件单重≤25kg，便于人工搬运，如需整体吊装，应设置专用吊点，吊点承载力≥构件重量的 1.5 倍。

防护设施与桥梁主体结构的连接不得破坏主体结构的受力性能，不得在预应力筋、受力钢筋等关键部位设置连接点。

警示标识与照明要求

防护设施醒目位置需设置标准化警示标识，包括 “注意坠落”“禁止翻越”“必须系安全带”“当心坠物” 等警示字样，标识牌采用红白相间或黄黑相间配色，字体高度≥200mm，材质为不易破损的塑料或金属板，固定牢固，间距≤5m。

在夜间或光线不足环境下作业，防护区域需设置充足的照明设备，照明亮度≥150lx，照明设备采用防水防尘型，防护等级≥IP65，安装高度≥2.5m，间距≤10m，避免眩光影响作业人员视线。

临边防护、洞口防护区域需设置反光标识，反光膜宽度≥50mm，粘贴于防护栏杆、围挡等醒目位置，间距≤1m，提高夜间辨识度。

环境适应性要求

高温环境（≥35℃）下使用的防护设施，金属构件表面应涂刷浅色防晒涂层，减少吸热，塑料构件需具备耐高温性能，使用温度范围 - 10℃~60℃。

低温环境（≤-10℃）下使用的防护设施，金属构件应选用耐低温钢材，避免使用脆性材料，焊接接头需进行低温冲击试验，冲击功≥27J。

高湿或腐蚀环境（如沿海、跨海桥梁）下的防护设施，金属构件采用热镀锌 + 喷漆双重防腐处理，或选用不锈钢材质，螺栓等连接件采用不锈钢或热镀锌处理。

强风环境（常年风速≥6m/s）下的防护设施，需增设抗风拉索或加固支撑，拉索抗拉强度≥15kN，支撑间距≤3m，确保结构稳定。

具体配置要求

攀登作业防护配置

爬梯配置

墩台爬梯、脚手架爬梯的梯宽≥600mm，最大梯宽≤1200mm，步距控制在 300mm±20mm，踏步板采用防滑花纹钢板，宽度≥200mm，厚度≥5mm，表面防滑纹深度≥2mm，防滑纹间距≤30mm。

爬梯扶手高度≥1.2m，中间横杆高度 0.6m，扶手采用无缝钢管，直径 φ30mm~φ50mm，壁厚≥3mm，扶手内侧与梯梁间距≥100mm，外侧与障碍物间距≥50mm。

爬梯每 3m 设置 1 道休息平台，平台面积≥0.6㎡，平台四周设置 1.2m 高防护栏杆和 180mm 高挡脚板，栏杆立杆间距≤1.8m。

爬梯需配套安装防坠器导轨，导轨材质为不锈钢 304 及以上，截面尺寸≥20mm×20mm，壁厚≥2mm，导轨与爬梯主体采用螺栓固定，螺栓间距≤500mm，导轨垂直度偏差≤2mm/m，防坠器与导轨配合间隙≤5mm。

爬梯基础需设置在坚实地面或混凝土基础上，混凝土基础尺寸≥400mm×400mm×300mm，强度等级≥C20，爬梯立杆插入基础深度≥200mm，或通过预埋钢板焊接固定，焊接焊缝高度≥8mm。

爬梯与桥梁主体结构或支架的连接点每 6m 设置 1 处，连接采用双螺栓固定，螺栓规格≥M16，扭矩值≥60N・m，确保爬梯整体稳定性。

梯子使用要求

严禁使用竹梯、简易木梯、无防滑措施的梯子及荷载等级不明的梯子。

折叠梯打开后的工作角度控制在 60°~75°，最大承受荷载≤150kg，顶部固定点不少于 2 处，采用钢丝绳或卡扣固定，底部设置防滑橡胶垫，橡胶垫厚度≥10mm，邵氏硬度 60~70 度，接触地面的平整度偏差≤5mm。

伸缩梯最大伸出长度≤6m，伸出部分需设置两道独立锁止装置，锁止装置动作可靠，锁止后无松动现象，伸缩梯底部同样设置防滑橡胶垫，侧面设置防侧翻支撑。

梯子放置位置应远离带电设备，与 1kV 以下带电体的水平距离≥1.5m，与 1kV~10kV 带电体的水平距离≥2m，严禁在带电设备附近使用金属梯子。

梯子不得接长使用，如需登高超过 6m，应采用专用爬梯或脚手架，梯子顶端与作业面的垂直距离≥1.0m，不得将梯子顶端靠在不稳定的物体上。

攀登辅助设施配置

高度超过 10m 的爬梯，在爬梯外侧设置防护网，防护网采用密目式安全网，网目密度≥2000 目 /㎡，网体固定于爬梯立杆和横杆上，固定点间距≤500mm。

爬梯休息平台设置工具存放盒，盒体采用钢板制作，尺寸≥300mm×200mm×150mm，固定于平台内侧，防止工具坠落。

攀登作业人员需佩戴全身式安全带，安全带主带宽度≥40mm，断裂强力≥22kN，配备双钩自锁连接器，连接器破断拉力≥25kN。

在爬梯顶部设置过渡平台，平台面积≥1.0㎡，平台与作业面之间的落差≤300mm，落差超过 300mm 时设置踏步或坡道。

临边作业防护配置

防护栏杆配置

桥梁墩台顶、梁体两侧、桥面边缘、支架平台边缘等临边必须设置双层防护栏杆，顶层栏杆高度 1.2m，底层栏杆高度 0.6m，栏杆立杆采用 φ48mm×3.5mm 钢管，间距≤1.8m，最大间距不得超过 2.0m。

立杆底部与混凝土基础预埋固定，预埋钢板尺寸≥150mm×150mm×10mm，锚固深度≥150mm，采用 4 颗 M16 膨胀螺栓固定，螺栓间距≤100mm。

栏杆横杆采用 φ48mm×3.5mm 钢管，与立杆采用扣件或焊接连接，扣件扭矩≥40N・m，焊接焊缝高度≥6mm，无夹渣、气孔等缺陷。

栏杆内侧设置挡脚板，挡脚板采用厚度≥10mm 的钢板或木质板材，高度≥180mm，与立杆、横杆的间隙≤5mm，挡脚板底部与作业面贴合，不得留有空隙。

栏杆外侧挂设密目式安全网，安全网网目密度≥2000 目 /㎡，网边绳断裂强力≥1.5kN，网体与栏杆、作业面的固定点间距≤500mm，搭接长度≥200mm，网体不得松弛、下垂。

防护栏杆整体应能承受 1.0kN/m 的水平推力和 1.5kN 的竖向荷载，施加荷载后保持 1min，栏杆无变形、无松动，连接节点无破坏。

临近交通要道临边防护

在临近城市道路、公路、铁路等交通要道的临边作业区域，增设防撞围挡，围挡高度≥1.8m，采用方管框架 + 钢板网结构，方管规格≥40mm×40mm×3mm，钢板网孔径≤50mm×50mm，厚度≥2mm，框架间距≤1.5m。

围挡底部设置 50mm 高防撞橡胶条，橡胶条邵氏硬度 60~70 度，长度与围挡一致，与地面贴合紧密。

围挡外侧设置反光标识，反光膜采用 Ⅲ 类及以上反光膜，宽度≥50mm，间距≤1.0m，反光膜纵向粘贴，确保夜间车灯照射下清晰可见。

围挡顶部设置警示灯，警示灯功率≥5W，采用红色常亮或闪烁模式，闪烁频率 1Hz~2Hz，防护等级≥IP65，续航时间≥12h，具备防雨防尘功能，警示灯间距≤10m。

围挡与防护栏杆之间设置防护网，防护网采用阻燃型安全网，网目密度≥1500 目 /㎡，防止工具、材料坠落至交通要道。

防撞围挡基础采用混凝土浇筑，基础尺寸≥500mm×300mm×300mm，强度等级≥C20，围挡立柱插入基础深度≥250mm，或通过预埋螺栓固定，每根立柱不少于 4 颗 M16 螺栓。

特殊临边场景防护

对于高度超过 20m 的墩台临边，防护栏杆外侧增设一道防护网，防护网距栏杆外侧距离≥500mm，形成双层防护。

梁体悬臂施工的临边，防护栏杆与梁体采用附着式固定，通过预埋螺栓或抱箍连接，抱箍规格与梁体截面匹配，螺栓扭矩≥60N・m。

桥面铺装边缘临边，防护栏杆底部设置防滑底座，底座重量≥20kg，面积≥0.15㎡，防止栏杆移位。

在大风、暴雨等恶劣天气多发区域，临边防护栏杆增设斜向支撑，支撑与地面夹角 60°~75°，支撑间距≤3m，支撑采用 φ48mm×3.5mm 钢管，与立杆、地面均采用焊接固定。

临边作业区域设置人员通行通道，通道宽度≥1.2m，通道两侧设置防护栏杆，通道入口处设置 “必须系安全带” 警示标识，通道地面采用防滑钢板或铺设防滑垫。

洞口作业防护配置

预留孔防护

直径≤500mm 的圆形预留孔或边长≤500mm 的方形预留孔，采用封闭盖板防护，盖板材质为花纹钢板，厚度≥5mm，四周设置 20mm 高挡边，盖板与孔口边缘的搭接宽度≥50mm，采用 4 颗膨胀螺栓固定，螺栓间距≤300mm，盖板表面标注 “孔洞防护 严禁挪动” 字样。

直径 500mm~1000mm 的圆形预留孔或边长 500mm~1000mm 的方形预留孔，设置防护栏杆 + 兜底平网组合防护，防护栏杆高度 1.2m，立杆间距≤1.8m，挡脚板高度 180mm，平网距孔口距离≤500mm，网边与孔口边缘固定牢固，固定点间距≤500mm。

直径＞1000mm 的圆形预留孔或边长＞1000mm 的方形预留孔，除设置防护栏杆外，需在孔口下方 1.5m 处增设一道平网，两层平网间距≤10m，平网采用阻燃型安全网，网目密度≥2000 目 /㎡，网体四周采用钢丝绳加固，钢丝绳直径≥6mm，破断拉力≥15kN。

预留孔防护盖板的承载力≥1.5kN/㎡，防护栏杆的抗水平推力≥1.0kN/m，平网的抗冲击性能需满足 GB 5725 规定，在 10m 高度自由落下 5kg 砂袋无破损。5.3.1.5 对于贯穿桥面的预留孔，上下孔口均需设置防护设施，下方孔口的防护棚或平网需覆盖整个孔口区域，边缘外延≥500mm。

通道口防护

施工通道口、电梯井口、楼梯口设置双层防护棚，棚宽比通道口宽度大 1.0m，棚长≥3.0m，对于临近交通要道的通道口，棚长≥5.0m。

防护棚顶层采用 5mm 厚钢板 + 20mm 厚木板双层防护，钢板与木板之间的间距≥100mm，底层采用密目式安全网，安全网网目密度≥2000 目 /㎡，网体固定牢固。

防护棚立柱采用 φ48mm×3.5mm 钢管或 10 号槽钢，立柱间距≤3.0m，立柱底部设置混凝土基础，尺寸≥300mm×300mm×300mm，强度等级≥C20，立柱垂直度偏差≤3‰。

防护棚顶部设置倾角≥30° 的防雨棚，采用彩钢板或防水帆布覆盖，彩钢板厚度≥0.5mm，防水帆布的防水等级≥IPX5。

防护棚外侧设置 “当心坠物” 警示标识和反光标识，警示标识字体高度≥200mm，反光标识间距≤1m。

电梯井口除设置防护棚外，井口内侧设置 1.2m 高防护栏杆，栏杆底部设置 180mm 高挡脚板，电梯井内每隔 10m 设置一道平网，平网覆盖整个井道截面。

管道井口防护

直径≤300mm 的管道井口，采用专用封堵盖封闭，封堵盖材质为铸铁或钢板，厚度≥8mm，与井口紧密贴合，采用螺栓固定或卡扣锁定。

直径＞300mm 的管道井口，设置防护栏杆 + 平网防护，防护栏杆高度 1.2m，立杆间距≤1.5m，平网距井口≤500mm，网体固定牢固。

管道井口防护设施需标注 “管道井口 禁止攀爬” 警示标识，标识牌固定于防护栏杆醒目位置。

对于暂时不使用的管道井口，采用永久性封闭措施，封闭材料强度不低于原结构强度，封闭后表面平整，与周围结构齐平。

悬空作业防护配置

操作平台配置

挂篮施工、高空焊接等悬空作业的操作平台面积≥1.5㎡，最小尺寸不得小于 1.0m×1.5m，长宽比≤2:1，平台面板采用防滑花纹钢板，厚度≥4mm，面板拼接间隙≤5mm，拼接处采用焊接或螺栓固定。

平台四周设置 1.2m 高防护栏杆，中间设置 0.6m 高横杆，底部设置 180mm 高挡脚板，栏杆立杆间距≤1.5m，立杆采用 φ48mm×3.5mm 钢管，横杆采用 φ48mm×3.5mm 钢管，连接采用扣件或焊接，扣件扭矩≥40N・m，焊接焊缝高度≥6mm。

平台底部挂设兜底平网，平网采用阻燃型安全网，网目密度≥2000 目 /㎡，网体四周与平台框架固定，固定点间距≤500mm，网体不得松弛。

平台设置不少于 2 个防坠锚点，锚点间距≤5m，锚点采用厚度≥16mm 的钢板制作，尺寸≥200mm×200mm，通过预埋螺栓与桥梁主体结构连接，预埋螺栓规格≥M20，锚固深度≥150mm，每处锚点仅限 1 人使用。

操作平台的承载力需经计算确定，均布荷载设计值≥2.5kN/㎡，集中荷载设计值≥1.0kN，平台框架采用型钢焊接，主梁采用 16 号工字钢，次梁采用 10 号槽钢，间距≤800mm。

平台与桥梁主体结构的连接采用伸缩式导向装置，导向装置间隙≤10mm，确保平台随施工进度同步移动，移动过程中平台稳定性符合要求。

操作平台设置工具存放区和材料堆放区，分区标识清晰，材料堆放高度≤1.0m，重量不得超过平台承载力限制，工具存放区设置防坠绳，防止工具坠落。

安全网配置

梁体下方、悬空作业区域设置双层安全网，上层为平网，下层为立网，形成立体防护。

平网悬挂高度距作业面≤5m，最大悬挂高度不得超过 10m，网面水平度偏差≤50mm，网边与构筑物的固定点间距≤500mm，搭接长度≥200mm，采用钢丝绳或卡扣固定，钢丝绳直径≥6mm。

立网与作业面紧密贴合，顶部高出作业面≥1.2m，底部距地面≤100mm，与平网的搭接长度≥100mm，立网的固定点间距≤500mm，固定方式采用螺栓或卡扣。

安全网的材质为锦纶或涤纶，网目密度≥2000 目 /㎡，边绳断裂强力≥1.5kN，网绳断裂强力≥0.8kN，耐冲击性能满足在 10m 高度自由落下 5kg 砂袋无破损。

安全网使用前需进行外观检查，无破损、孔洞、老化、霉变等现象，使用过程中每月清理一次杂物，每季度进行一次性能抽检，抽检项目包括边绳断裂强力、网绳断裂强力、耐冲击性能。

对于跨度超过 20m 的悬空作业区域，安全网中间设置承重绳，承重绳采用钢丝绳，直径≥8mm，破断拉力≥15kN，承重绳两端固定于牢固的锚点上，张紧度适中。

防坠装置配置

悬空作业人员每人配备 1 套防坠器和全身式安全带，防坠器额定荷载范围 50kg~150kg，制动距离≤0.5m，耐冲击次数≥5 次，具备自动锁止功能，锁止响应时间≤0.1s。

安全带为双钩全身式，主带宽度≥40mm，辅带宽度≥25mm，主带断裂强力≥22kN，辅带断裂强力≥15kN，安全带配备缓冲器，缓冲器伸展长度≤1.5m，缓冲器吸收能量≥4.5kJ。

防坠器与安全带的连接采用自锁连接器，连接器破断拉力≥25kN，连接可靠，无松动现象。

防坠锚点的静态承载力≥22kN，动态承载力≥15kN，锚点间距≤5m，对于长度超过 30m 的悬空作业区域，锚点间距≤3m。

防坠系统的安全绳采用钢丝绳或合成纤维绳，钢丝绳直径≥8mm，破断拉力≥15kN，合成纤维绳直径≥12mm，破断拉力≥12kN，安全绳的使用寿命不超过 3 年，超过使用年限的立即更换。

在挂篮、操作平台等移动设备上，设置随行防坠导轨，导轨与设备同步移动，防坠器与导轨配合紧密，确保设备移动过程中防坠功能持续有效。

特殊场景防护配置

夜间作业防护

防护设施增设反光标识和警示灯，反光标识采用 Ⅲ 类及以上反光膜，颜色为红白相间，宽度≥50mm，粘贴于防护栏杆、围挡、爬梯等醒目位置，间距≤1.0m。

警示灯安装高度≥1.5m，数量按作业面周长每 10m 设置 1 个，功率≥5W，采用红色常亮或闪烁模式，闪烁频率 1Hz~2Hz，防护等级≥IP65，具备防雨、防尘、防振动功能，续航时间≥12h，支持太阳能或市电供电。

作业区域设置照明设备，照明设备采用 LED 投光灯，功率≥30W，照明亮度≥150lx，照射范围覆盖整个作业区域，无照明死角，照明设备安装高度≥2.5m，间距≤10m，避免眩光影响作业人员视线。

夜间作业的防护栏杆、操作平台边缘等关键位置，增设轮廓灯，轮廓灯采用低功耗 LED 灯带，颜色为红色，粘贴于边缘位置，形成清晰的安全边界标识。5.5.1.5 夜间作业前需检查所有照明和警示设备的完好性，确保正常工作，作业过程中安排专人定期巡查，发现设备故障及时更换。

雨雪 / 大风天气防护

露天高处作业的防护设施按 8 级风速（20.7m/s）设计，构件连接节点采用双螺栓固定，螺栓规格≥M16，扭矩值≥60N・m，重要部位增设防松垫圈。

防护栏杆、操作平台的踏步表面设置防滑纹，深度≥2mm，雨雪天气后安排专人及时清理积雪、积水，必要时铺设防滑垫，防滑垫厚度≥5mm，表面防滑纹路清晰。

防护栏杆立杆底部设置防滑底座，底座采用铸铁材质，重量≥15kg，底座面积≥0.1㎡，与地面接触紧密，无晃动。

大风预警信号发布后，立即停止高处作业，对防护设施进行加固，增设抗风拉索，拉索采用钢丝绳，直径≥8mm，破断拉力≥15kN，拉索与地面夹角≤60°，拉索固定点为专用锚桩，锚桩埋深≥1.0m。

雨雪天气使用的安全网需具备防水性能，避免网体积水结冰增加荷载，雪后及时清理网面积雪，防止网体受压破损。

在台风多发地区，防护设施需设置可拆卸式结构，台风来临前及时拆除易受风力影响的构件，台风过后重新安装验收合格后方可使用。

水上桥梁施工防护

临边防护增设防落水设施，每 10m 设置 1 个救生圈，救生圈直径≥700mm，材质为闭孔泡沫塑料，浮力≥14.7N，配备≥30m 长的安全绳，安全绳破断拉力≥15kN，救生圈悬挂高度距作业面≤1.0m，便于紧急取用。

防护设施的金属构件采用热镀锌处理，镀层厚度≥85μm，水下部分或经常接触海水的构件采用不锈钢 316 材质，螺栓等连接件采用不锈钢材质，防止海水腐蚀。

临边设置防护网，防护网采用高密度聚乙烯材质，网目密度≥1500 目 /㎡，网体高度≥1.8m，防止工具、材料坠落入水，防护网底部与作业面贴合，不得留有空隙。

作业平台设置排水孔，孔径≥50mm，间距≤1m，排水孔朝向外侧，避免积水影响作业安全，平台表面采用防滑花纹钢板，厚度≥5mm。

水上作业区域设置警戒浮标，浮标间距≤50m，形成封闭的作业警戒区，浮标表面设置反光标识，夜间可见。

作业人员配备救生衣，救生衣为橙色或红色，具备反光条，浮力≥150N，穿着舒适，不影响作业操作，救生衣需定期检查浮力性能，确保完好有效。

高温/低温环境防护

高温环境（≥35℃）下，防护设施的金属构件表面涂刷浅色防晒涂层，颜色为白色或浅灰色，减少吸热，操作平台设置遮阳棚，棚体采用阻燃帆布，覆盖率 100%，遮阳棚高度≥2.5m，保证通风良好。

高温环境下使用的安全网、安全带等防护用品，选用耐高温材质，使用温度范围 - 10℃~60℃，避免高温老化。

操作平台设置饮水点，配备防暑降温药品（如藿香正气水、清凉油等），饮水点标识清晰，药品定期更换。

低温环境（≤-10℃）下，防护设施采用耐低温钢材，钢材的低温冲击功≥27J，避免使用塑料构件，防止低温脆裂。

踏步板及时清理冰霜，铺设防滑垫，防滑垫采用耐寒橡胶材质，在 - 30℃环境下无脆裂现象。

低温环境下的焊接作业，防护棚需具备防风保温功能，采用保温帆布封闭，必要时设置取暖设备，取暖设备与易燃物的安全距离≥1.5m，防止火灾事故。

高温和低温环境下，均需缩短高处作业时间，避免长时间连续作业，合理安排作业班次。

交叉作业防护

同一垂直空间内多层同时作业时，设置双层防护棚进行隔离，防护棚间距≥6m，防护棚的防砸性能满足承受 5kg 重物体从 10m 高度坠落的冲击。

上层作业区域的下方设置警戒区域，警戒范围为上层作业面外 5m，设置警示标识和专人监护，禁止无关人员进入。

上下层作业人员的工具配备防坠绳，工具袋采用防坠设计，材料堆放整齐，不得随意堆放于作业边缘，防止坠落伤人。

交叉作业的防护栏杆、安全网等设施不得随意拆除，确需拆除的需经审批，并设置临时防护设施，作业完成后立即恢复。

在起重吊装与高处作业交叉进行的区域，设置专门的指挥人员，协调作业顺序，避免吊物与作业人员、防护设施发生碰撞。

交叉作业区域的照明设备需满足各作业层的照明需求，亮度≥150lx，避免阴影影响作业视线。

安装与验收

安装流程

安装前应编制专项施工方案，方案需明确安装顺序、人员配置、安全保障措施、材料清单、工具准备等内容。

专项方案需经施工单位技术负责人审批、监理单位审核通过后方可实施，涉及重大危险的需组织专家论证。

作业人员应具备有效高处作业操作证，岗前接受安全技术交底，明确安装要点和风险防控措施。

安装工具需经检查合格，包括扭矩扳手、电焊机、起重设备等，高处作业工具配备防坠绳，避免坠落伤人。

安装顺序应遵循 “先基础后主体、先内侧后外侧、先立杆后横杆” 的原则，攀登作业时作业人员需系双钩安全带，挂设独立锚点。

安装过程中下方设置警戒区域，警戒范围为作业面外 5m，设专人监护，禁止无关人员进入，避免交叉作业干扰。

防护设施与桥梁主体结构连接时，需符合设计要求，不得破坏主体结构受力性能，焊接作业需采取防火措施。

验收要求

验收时机应符合以下规定：防护设施安装完成后、作业开始前组织专项验收；施工过程中防护设施发生重大变更或受损修复后，需重新验收；阶段性施工完成后，进行定期复核验收。

验收组由施工单位、监理单位、建设单位相关技术和安全管理人员组成，必要时邀请第三方检测机构参与。

验收内容应包括以下项目：构件规格尺寸，立杆壁厚≥3.5mm，横杆壁厚≥2.75mm，安全网网目密度、绳径等符合标准；安装精度，立杆垂直度偏差≤3‰，横杆水平度偏差≤2mm/m，防护栏杆高度偏差 ±10mm；承载力测试，防护栏杆施加 1.0kN 水平推力保持 1min 无变形，操作平台加载 2.5kN/㎡保持 30min 无沉降、无裂缝；连接牢固性，螺栓扭矩≥40N・m，焊缝无缺陷，锚点承载力≥22kN；警示标识设置，数量充足、位置醒目、字迹清晰；安全网挂设，无破损、无松弛，固定点牢固。

验收合格后签署验收记录，记录应包含工程名称、验收日期、验收部位、验收项目、标准值、实测值、验收结论、参与人员签字等内容，验收不合格的需限期整改，整改完成后重新验收，合格后方可投入使用。

维护与管理

日常维护

建立定期巡检制度，每日作业前由作业班组进行班前检查，每周由项目部安全管理部门进行全面排查，每月由施工单位组织专项检测。

每日巡检内容包括防护设施构件是否松动、变形、腐蚀、破损，安全网是否粘连杂物、破损，警示标识是否清晰，防坠装置是否完好。

每周排查内容包括用扭矩扳手检查螺栓扭矩，确保≥40N・m；检查焊缝有无开裂、锈蚀；测试防坠器制动性能；清理安全网杂物，检查网体张力。

每月专项检测内容包括委托第三方机构对锚点承载力、防护栏杆抗冲击性能、安全网断裂强力进行检测，出具检测报告；对锈蚀构件进行除锈防腐处理，镀层破损处重新喷漆或镀锌。

维护过程中发现构件损坏、松动、腐蚀等问题，应立即停止相关区域作业，设置警示标识，组织整改，整改合格并经复核验收后，方可恢复作业。

安全网清理采用高压水枪冲洗或人工清理，禁止使用尖锐工具，避免损坏网体；损坏的安全网应及时更换，不得修补后重复使用。

拆除管理

拆除前应编制拆除专项方案，明确拆除顺序、人员配置、安全防护措施、构件堆放要求等内容，方案经审批后实施。

拆除顺序与安装顺序相反，遵循 “先外侧后内侧、先横杆后立杆、先附属后主体” 的原则，不得颠倒拆除顺序。

拆除作业人员需系双钩安全带，挂设独立锚点，佩戴安全帽、防滑鞋、防护手套等劳动防护用品，严禁酒后作业、疲劳作业。

拆除过程中设置警戒区域，警戒范围为作业面外 5m，设专人监护，禁止无关人员进入，拆除构件采用绳索吊运至地面，严禁抛掷。

拆除后的构件分类堆放，金属构件除锈后存放于干燥通风处，避免锈蚀；木质构件防潮防晒；报废构件标注 “报废” 标识，统一回收处理，不得重新使用。

拆除完成后，对作业区域进行清理，检查是否有遗留构件或工具，确认无安全隐患后，方可解除警戒。