团 体 标 准

产品碳足迹评价规范 刹车盘盖板

编 制 说 明

《产品碳足迹评价规范 刹车盘盖板》小组

二〇二五年十一月

目  录

一、工作简况	1

二、标准编制原则和主要内容	3

三、主要试验和情况分析	19

四、标准中涉及专利的情况	19

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况	20

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	20

七、重大意见分歧的处理依据和结果	20

八、标准性质的建议说明	20

九、贯彻标准的要求和措施建议	20

十、废止现行相关标准的建议	20

十一、其他应予说明的事项	20

## 《产品碳足迹评价规范 刹车盘盖板》团体标准

## 编制说明

# 一、工作简况

### （一）任务来源

随着全球气候变化议题持续深化，低碳发展已成为制造业转型升级的核心方向。刹车盘盖板作为汽车制动系统的关键零部件，其生产过程涉及原材料开采、加工制造、物流运输等多环节，碳足迹贯穿产品全生命周期。当前，行业内缺乏针对该类产品的系统性碳足迹评价标准，导致企业减排实践缺乏统一依据，消费者选择低碳产品时难以获取可信标识，国际市场贸易中更因碳壁垒面临潜在风险。本团体标准的制定旨在填补这一空白，通过构建科学、规范的评价方法体系，明确刹车盘盖板碳足迹核算的边界条件、数据采集规则及量化模型，为企业提供可操作的减碳路径，推动行业从“经验驱动”向“标准引领”转型。同时，标准将强化产业链上下游协同减排意识，促进原材料供应商优化生产工艺、制造商改进能源管理、回收企业完善循环体系，形成覆盖全链条的低碳发展生态，助力汽车零部件产业向绿色化、可持续化方向迈进。

在“双碳”目标背景下，企业面临政策合规与市场需求的双重压力。制定刹车盘盖板碳足迹评价标准，可帮助企业精准识别高碳环节，制定针对性改进措施，降低合规成本；通过碳标签认证，企业能提升产品环境属性透明度，增强国际市场竞争力。此外，标准实施将引导消费者关注产品全生命周期环境影响，推动绿色消费理念普及，形成“生产-消费-回收”的良性循环。从社会层面看，项目通过量化产品碳足迹，为政府制定产业政策、开展碳交易市场建设提供数据支撑，助力实现交通领域碳减排目标。同时，团体标准的灵活性可快速响应技术迭代与市场需求，为后续国家标准、国际标准对接奠定基础，提升中国在全球气候治理中的话语权，推动制造业高质量发展与生态文明建设深度融合。

### （二）编制过程

为使本标准在刹车盘盖板产品碳足迹评价管理工作中起到规范信息化管理作用，标准起草工作组力求科学性、可操作性，以科学、谨慎的态度，在对我国现有刹车盘盖板产品碳足迹评价相关管理服务体系文件、模式基础上，经过综合分析、充分验证资料、反复讨论研究和修改，最终确定了本标准的主要内容。

标准起草工作组在标准起草期间主要开展工作情况如下：

1、项目立项及理论研究阶段

标准起草组成立伊始就对国内外刹车盘盖板产品碳足迹相关情况进行了深入的调查研究，同时广泛搜集相关标准和国外技术资料，进行了大量的研究分析、资料查证工作，确定了刹车盘盖板产品碳足迹评价标准化管理中现存问题，结合现有产品实际应用经验，为标准起草奠定了基础。

标准起草组进一步研究了刹车盘盖板产品碳足迹需要具备的特殊条件，明确了技术要求和指标，为标准的具体起草指明了方向。

2、标准起草阶段

在理论研究基础上，起草组在标准编制过程中充分借鉴已有的理论研究和实践成果，基于我国市场行情，经过数次修订，形成了《产品碳足迹评价规范 刹车盘盖板》标准草案。

3、标准征求意见阶段

形成标准草案之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见，从理论完善和实践应用多方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，起草组形成了《产品碳足迹评价规范 刹车盘盖板》（征求意见稿）。

### （三）主要起草单位及起草人所做的工作

1、主要起草单位

协会、企业等多家单位的专家成立了规范起草小组，开展标准的编制工作。

经工作组的不懈努力，在2025年11月，完成了标准征求意见稿的编写工作。

2、起草人所做工作

广泛收集相关资料。在广泛调研、查阅和研究国际标准、国家标准、行业标准的基础之上，形成本标准草案稿。

# 二、标准编制原则和主要内容

### （一）标准编制原则

本标准依据相关行业标准，标准编制遵循“前瞻性、实用性、统一性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照《标准化工作指南》和GB/T 1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》的要求进行编制。标准文本的编排采用中国标准编写模板TCS 2009版进行排版，确保标准文本的规范性。

### （二）标准主要技术内容

本标准报批稿包括9个部分，主要内容如下：

范围

本文件规定了刹车盘盖板产品碳足迹评价的术语和定义、 原则、功能单位、系统边界、数据收集、分配与计算、评价报告

本文件适用于刹车盘盖板产品碳足迹评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB T 24062 环境管理 将环境因素引入产品的设计和开发

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

ISO 14067:2018 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南（Greenhouse gases  Carbon footprint of products  Requirements and guidelines for quantification）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 刹车盘盖板 brake disc cover

是指车辆制动系统中覆盖于刹车盘外部的关键部件，其主要功能在于优化制动系统的空气流动以辅助散热、阻隔制动产生的高温对周边部件的影响，并防止道路泥水、砂石等异物冲击刹车盘。该产品通常由金属板材（如钢板）经过冲压、金加工、表面清洗、喷塑烘烤等工艺制成；或由工程塑料（如PE、PP）通过烘干、注塑/吹塑等工艺成型。

    - 温室气体 greenhouse gas; GHG

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内辐射的气态成分。

[来源:GB/T 24067-2024,3.2.1]

    - 二氧化碳当量carbon dioxide equivalent; CO2e

比较某种温室气体与二氧化碳的辐射强迫的单位。

给定温室气体的二氧化碳当量等于该温室气体质量乘以它的全球变暖潜势值。

[来源:GB/T 24067-2024,3.2.2]

    - 产品碳足迹Carbon footprint of a product; CFP

产品系统中的GHG排放量和GHG清除量之和，以二氧化碳当量表示，并基于气候变化这一单一环境影响类型进行生命周期评价。

产品碳足迹可用于不同的图类区分和标示具体的GHG排放量和清除量，产品碳足迹也可被分解到其他生命周期的各个阶段。

产品碳足迹研究报告中记录了产品碳足迹的量化结果，以每个声明单位的二氧化碳当量表示。

[来源:GB/T 24067-2024,3.1.1]

    - 声明单位declared unit

用来量化产品部分碳足迹的基准单位。

[来源:GB/T 24067-2024，3.3.8]

    - 单元过程unit process

进行生命周期清单分析时为量化输入和输出数据而确定的最基本部分。

[来源:GB/T 24067-2024，3.3.6]

    - 取舍准则cut-off criteria

对与单元过程或产品系统相关的物质和能量流的数量或环境影响重要性程度是否被排除在研究范围之外所作出的规定。

“能量流”的定义见GB/T 24040-2008，3.13。

[来源:GB/T 24067-2024，3.4.1]

    - 分配 allocation

将过程或产品系统中的输入和输出流划分到所研究的产品系统以及一个或更多的其他产品系统中。

[来源:GB/T 24040-2008，3.17]

    - 初级数据 primary data

通过直接测量或基于直接测量的计算而得到的过程或活动的量化值。

- 初级数据并非必须来自所研究的产品系统，因为初级数据可能涉及其他与所研究的产品系统具有可比性的产品系统。

- 初级数据可以包含温室气体排放因子和或温室气体活动数据。

[来源:GB/T 24067-2024，3.6.1]

    - 次级数据 secondary data

不符合初级数据要求的数据。

- 次级数据是经权威机构验证且具有可信度的数据，可来源于数据库、公开文献、国家排放因子、计算估算数据或其他具有代表性的数据，推荐使用本土化数据库。

次级数据可包括从代替过程或估计获得的数据。

[来源:GB/T 24067-2024，3.6.3]

原则

生命周期理念

产品碳足迹的评价和通报应考虑产品生命周期的所原材料获取加工阶段、生产阶段、下游存储与分销阶段。

相关性

应选取适用于所评价产品系统温室气体排放与清除评价的数据与方法。

完整性

产品碳足迹评价应包括对产品碳足迹有实质性的所有温室气体的排放与清除。

一致性

在产品碳足迹评价的整个过程中应采用相同的假设、方法和数据。

统一性

应选取的产品种类中已被认可和采用的方法学、标准和指导性文件。

准确性

应确保产品碳足迹量化和通报是准确的、可核证的、相关的、无误导的，并尽可能减少偏差和不确定性。

透明性

所用相关问题的记录应以公开的方式来呈现。

应在评价报告中阐述所有的相关假设、所使用的方法学和数据来源。应清楚地解释所有估计值并避免偏差，以使产品碳足迹评价报告如实地阐明其内容。

避免计算重复

不应对所评价产品系统温室气体排放量与清除量进行重复计算，以及避免对其他产品系统已考虑的温室气体排放与清除进行分配。

公正性

应明确产品碳足迹通报是基于仅考虑气候变化这个单一影响类型的产品碳足迹评价，不涉及综合环境优势更为广泛的环境影响。

功能单位

刹车盘盖板产品的功能单位为单个设备或成批件。对功能单位的描述应包括能显示产品特性的技术规格，包括但不限于产品型号、材料构成、外形尺寸及单件重量等。

系统边界

边界界定

一般原则

系统边界决定产品碳足迹核算及评价涵盖的所有单元过程。系统边界的选择应该与碳足迹核算及评价的目标保持一致，并制定相应的便于识别和解释的终止/排他条件。在不会显著改变产品碳足迹核算及评价总体结论的前提下，允许不考虑部分生命周期阶段、单元过程、输入和输出。但是应清晰阐述忽略的具体情况，并说明忽略的原因及其影响。

系统边界设定

系统边界的设定可根据产品的数据获取难易情况和排放情况进行设定。包括以下形式：

涵盖整个生命周期阶段的产品碳足迹评价；

从原材料获取到产品离开生产组织的产品碳足迹评价；

从生产阶段到使用阶段的产品碳足迹评价；

生产阶段的产品碳足迹评价；

使用阶段的产品碳足迹评价。

刹车盘盖板产品的系统边界原则上宜包括产品全生命周期的每个阶段，涵盖原材料获取与加工阶段、生产阶段、下游存储与分销阶段，具体系统边界内容见图1。

产品生命周期边界

图中单元过程用方框代表，产品、物质和能量流用箭头代表。

生命周期阶段

原材料获取与加工阶段

本阶段包括进入生产阶段的所有原材料的获取与加工过程。在刹车盘盖板产品碳足迹评价中应纳入以下过程：

金属矿石开采、废金属回收及相关运输过程；

金属材料（如钢板）的生产与运输过程；

塑料原料（如塑料颗粒）的生产与运输过程；

包装材料的生产与运输过程；

其他辅助材料的生产与运输过程；

能源开采、生产与输送过程；

水资源供应过程；

原材料获取与加工过程中产生的废水、废气及固体废弃物处理相关过程。

生产阶段

生产阶段应包括但不限于产品生产前准备、生产制造、组装、产品包装以及生产过程中产生的废物处理等单元过程。在产品碳足迹评价中应纳入以下过程：

钢板下料、金加工等金属成型过程；

清洗、烘干等前处理过程；

喷塑、烘烤等表面处理过程；

注塑、吹塑等塑料成型过程；

组装过程；

产品检测过程；

包装入库过程；

边角料粉碎回收过程；

生产设备设施的运行、维护等相关过程；

半成品在各车间之间的搬运过程；

用水供应相关过程；

生产过程中产生的噪声、废水、废气（如粉尘、烟尘）、固体废弃物处理相关过程。

下游存储与分销阶段

在产品碳足迹评价中应纳入产品从出厂至下游加工地点或销售点之间的运输与存储相关过程，具体包括从出厂到中转仓库的运输、中转仓库的存储，以及从中转仓库到下游加工地点或销售点的运输。当该阶段纳入系统边界时，应包括以下适用过程：

仓库照明、通风、空调和供暖的能源消耗；

工厂、仓库和转运站之间的各类运输方式，包括陆运、水运及空运；

装载过程；

收货及入库过程；

运输相关过程；

存储相关过程；

分销相关过程。

取舍准则

不应将对产品碳足迹有实质性贡献的温室气体排放与清除排除在外。应量化至少95%与功能单位相关的生命周期内预计会产生的温室气体排放与清除，即温室气体排放或清除量小于所评价产品温室气体总排放或清除估测值1%的可予以舍去，但累计不应超过5%。取舍准则不适用于有毒有害物质，产品碳足迹评价应包含所有有毒有害的材料和物质。

舍去的温室气体排放与清除应有书面记录。所选择的取舍准则对评价结果产生的影响应在评价报告中做出解释。

数据收集

数据质量要求

产品碳足迹评价过程中使用的数据应满足以下要求：

完整性：涵盖对评价的产品系统有实质性贡献的所有温室气体的排放与清除；

代表性：使用对评价产品而言具有时间、地理及技术针对性的数据；

准确性：避免非必要偏差和不确定度；

使用最近至少一年的数据，若产品生产不足一年，使用从生产初始至评价前的累计数据；

优先使用初级数据，若无法获取初级数据，可使用次级数据，并进行书面记录，解释数据来源和使用理由。

数据抽样

若单元过程的输入数据来自多个源头，宜选择具有代表性的数据样本进行温室气体排放与清除数据的收集。

若单一原材料（如钢板、塑料颗粒）来自多个供应商时，宜收集所有供应商的初级数据。若收集所有初级数据存在困难，宜收集供应原材料数量50%以上的或具有代表性的供应商的初级数据，其加权平均值可作为无法取得数据的供应商的次级数据。

若产品运输路线不止一条，宜收集所有路线的初级数据。若收集所有初级数据存在困难，宜收集销售量占总销售量50%以上的或具有代表性的主要销售点的运输路线，其加权平均值可作为无法取得数据的路线的次级数据。

数据收集要求

原材料获取与加工阶段

以下项目应收集初级数据：

生产相关项目，包括：

金属矿石开采、废金属回用的投入量；

金属材料（钢板）的投入量；

塑料原料（塑料颗粒）的投入量；

包装材料的投入量；

其他辅材（如喷塑粉末）的投入量；

电力、蒸汽、燃料等能源投入量；

水消耗量；

废弃物的产生量。

矿石开采、废金属回用、金属材料、塑料原料、包装材料、其他辅材的运输相关项目，包括：

每种运输方式的运输数量和重量；

每种运输方式的能源消耗量，或其它可计算获得能源消耗量的数据；

每种运输方式的吨公里数。

以下项目可收集次级数据：

原料生产与运输相关的温室气体排放与清除因子；

辅料、包装材料的生产相关的温室气体排放与清除因子；

能源、水的开采生产、消耗与输送相关的温室气体排放与清除因子；

废弃物处理相关的温室气体排放与清除因子。

生产阶段

以下项目应收集初级数据：

钢板下料、金加工等金属成型过程的投入量；

清洗、烘干等前处理过程的投入量；

喷塑、烘烤等表面处理过程的投入量；

注塑、吹塑等塑料成型过程的投入量；

组装过程的投入量；

产品检测过程的投入量；

包装入库过程的投入量；

边角料粉碎回收过程的投入量；

电力、蒸汽、燃料等能源投入量；

水消耗量；

废弃物（含粉尘、烟尘、废水、固废）产生量。

以下项目可收集次级数据：

能源、水消耗相关的温室气体排放与清除因子；

废弃物处理相关的温室气体排放与清除因子。

下游存储与分销阶段

以下项目应收集初级数据：

每种运输方式的产品运输的数量和重量；

每种运输方式的能源消耗量，或其它可计算获得能源消耗量的数据；

每种运输方式的吨公里数。其它可计算获得能源消耗量的数据包括单位距离能源消耗量和运输距离、运输费用和能源单价等。

运输相关的温室气体排放与清除因子可收集次级数据。

分配与计算

分配

分配应符合GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 24062、GB/T 32150、ISO14067:2018的要求。

对包含多个产品或循环体系的系统，宜避免分配。若分配无法避免，考虑以下方面：

优先使用物理关系进行分配；

若无法建立物理关系，宜根据经济价值或其它关系进行分配，且应提供所使用分配关系的依据及计算说明。

物理关系包括数量、质量、工时等内容。

计算

刹车盘盖板产品碳足迹的核算应包括原材料获取阶段、生产阶段、分销阶段涉及的所有单元过程，计算见公式（1）：

CFP产品=E运输+E生产Q+CFP原材料	(1)

式中：

CFP产品——刹车盘盖板产品碳足迹，即声明单位刹车盘盖板从摇篮到大门温室气体排放量（kgCO2e/kg）；

CFP原材料——原材料在获取加工阶段产生的对应单位刹车盘盖板产品的温室气体排放量（kgCO2e/kg）；

E运输 ——原材料等运输产生的温室气体排放量（kgCO2e）；

E生产 ——刹车盘盖板产品生产阶段的温室气体排放量（kgCO2e）；

Q ——刹车盘盖板产品的产量（kg）。

原材料获取阶段的碳足迹计算见公式（2）：

CFP原材料=E金属矿产开采+E金属材料生产+E化学材料生产+E包装材料生产+E其他辅料生产Q	(2)

式中：

E金属矿产开采——金属矿产开采产生的温室气体排放量（kgCO2e）；

E金属材料生产——金属材料生产阶段的温室气体排放量（kgCO2e）；

E化学材料生产——化学材料生产阶段的温室气体排放量（kgCO2e）；

E包装材料生产——包装材料生产阶段的温室气体排放量（kgCO2e）；

E其他辅料生产——其他辅料生产阶段的温室气体排放量（kgCO2e）；

Q ——刹车盘盖板产品的产量（kg）。

如果采用废金属材料作为原料生产金属产品，则原材料获取阶段的碳足迹计算见公式（3）：

CFP原材料=E回收及预处理+E金属材料加工生产+E化学材料生产+E包装材料生产+E其他辅料生产Q	(3)

式中：

E回收及预处理——废金属回收及预处理阶段的温室气体排放，包括运输阶段（kgCO2e）。

每个单元过程的碳足迹核算涉及化石燃料燃烧直接排放、输入电力和热力的间接排放和过程排放，计算见公式（4）：

Ei=E直接燃烧，i+E输入能源，i+E过程，i	(4)

式中：

E直接燃烧，i——单元过程i中化石燃料燃烧直接产生的温室气体排放量（kgCO2e）；

E输入能源，i——单元过程i中输入电力和热力间接产生的温室气体排放量（kgCO2e）；

E过程，i   ——单元过程i中产生的工艺过程排放，如废气处理过程中石灰石反应产生的二氧化碳排放、废水厌氧处理过程中的甲烷排放等（kgCO2e）；

i        ——单元过程。

每个单元过程燃料燃烧排放、输入能源间接排放和过程排放的碳足迹核算方法见公式（5）：

Ei,j=j=13p=1nADi,j,p×EFi,j,p×GWPp 	(5)

式中：

j     ——代表化石燃料燃烧、输入能源和生产过程三种的排放源；

p    ——代表温室气体的种类；

Ei,j   ——单元过程i中，j类排放源的温室气体排放量（kgCO2e）；

ADi,j,p——单元过程i中，j类排放源p种温室气体的活动水平数据；

EFi,j,p——单元过程i中，j类排放源p种温室气体的排放因子，其中使用的电力排放因子应为电力生命周期碳足迹因子；

GWPp——第p种温室气体活动对应的全球变暖潜势值，需使用IPCC最新发布的气候评估报告（Assessment Report，AR）中的GWP值。

评价报告

基本情况

基本情况应包括但不限于产品名称、产品介绍、功能单位等。

系统边界

系统边界应包括但不限于产品生命周期阶段定义、时间周期、地理范围、排放源类型、排放源排除等。

计算方法

计算方法应包括但不限于各排放源排放计算公式如化石燃料燃烧、电力得排放计算公式等。

产品碳足迹核算

产品碳足迹核算应包括但不限于各阶段排放源计算程序、活动数据收集及排放系数来源说明、产品生命周期碳足迹结果及说明等内容。

报告管理和保存

可对报告的使用、管理保存方法、有效期、保密性等进行说明。

参考文献

报告可涉及到的所有参考文献说明。

支持性文献

报告可涉及的相关支持材料清单及附件。

保密性

用于核算碳足迹的资料，可能会包含生产者生产活动的机密信息。各利益相关方所提供的信息具有被保护的权力，因此，利益相关方应商定适宜法律工具以确保相互之间交流信息的保密性。

（资料性）
产品碳足迹评价报告

产品碳足迹评价报告模板见表A.1。

产品碳足迹评价报告

| 产品碳足迹评价报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请方 | 名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |
|  | 负责人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 联系人 |  | 电话 |  | 邮政编码 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |
| 评价结构 | 机构名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |
|  | 负责人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 联系人 |  | 电话 |  | 邮政编码 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |
| 产品信息 |  |  |  |  |  |  |
| （包括但不限于产品名称、产品介绍等内容） |  |  |  |  |  |  |
| 系统边界 |  |  |  |  |  |  |
| （包括但不限于产品生命周期阶段定义、时间周期、地理范围、排放源类型等内容） |  |  |  |  |  |  |
| 碳足迹计算方法 |  |  |  |  |  |  |
| （包括但不限于各种排放源的计算公式，如电力排放计算公式等内容） |  |  |  |  |  |  |
| 碳足迹核算 |  |  |  |  |  |  |
| （包括但不限于各阶段排放源计算程序、活动数据收集及排放系数来源说明、产品生命周期碳足迹结果及说明等内容） |  |  |  |  |  |  |
| 报告管理和保存 |  |  |  |  |  |  |
| （对报告的使用这、管理保存方法、有效期、保密性等内容） |  |  |  |  |  |  |
| 参考文献 |  |  |  |  |  |  |
| （报告涉及到的所有参考文献说明等内容） |  |  |  |  |  |  |
| 支持性文献 |  |  |  |  |  |  |
| （报告涉及的相关支持材料清单及附件等内容） |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |
| （其他需要说明的事项） |  |  |  |  |  |  |

# 三、主要试验和情况分析

结合国内外的行业测试标准和企业内部工厂管控的项目进行要求规定和试验验证。

# 四、标准中涉及专利的情况

无

# 五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

刹车盘盖板产品碳足迹企业规范运营，在国际市场上有机会与其他各国（相关）企业竞争。

# 六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与现行法律、法规和强制性标准没有冲突。

# 七、重大意见分歧的处理依据和结果

标准制定过程中，未出现重大意见分歧。

# 八、标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

# 九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

# 十、废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布。

# 十一、其他应予说明的事项

无。