团 体 标 准

绿色食堂建设管理规范

编 制 说 明

《绿色食堂建设管理规范》小组

二〇二五年十一月

目  录

一、工作简况	1

二、标准编制原则和主要内容	3

三、主要试验和情况分析	17

四、标准中涉及专利的情况	17

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况	17

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	17

七、重大意见分歧的处理依据和结果	17

八、标准性质的建议说明	17

九、贯彻标准的要求和措施建议	17

十、废止现行相关标准的建议	18

十一、其他应予说明的事项	18

## 《绿色食堂建设管理规范》团体标准

## 编制说明

# 一、工作简况

### （一）任务来源

随着社会对可持续发展理念的重视，绿色餐饮已成为餐饮行业的重要发展方向。食堂作为集体用餐的重要场所，其运营模式直接影响资源利用、环境保护和公众健康。然而，当前许多食堂在建设和运营过程中仍存在诸多问题，如能源消耗高、食材浪费严重、废弃物处理不规范等，缺乏系统化的绿色管理标准。部分食堂虽尝试推行环保措施，但因缺乏统一规范，效果参差不齐，难以形成可持续的绿色发展模式。此外，公众对绿色餐饮的认知不足，也制约了绿色食堂的普及。因此，制定一套科学、可操作的团体标准，对引导食堂行业向绿色化、规范化转型具有重要意义。

《绿色食堂建设管理规范》团体标准的出台，将为食堂行业的绿色转型提供明确的技术指导和评价依据。通过规范节能降耗、食材采购、废弃物处理等关键环节，推动食堂减少资源浪费，降低碳排放，提升环境友好性。同时，该标准有助于提高公众对绿色餐饮的认知，促进健康饮食文化的普及。从行业层面看，统一的规范能避免企业盲目探索，降低绿色改造成本，增强市场竞争力。此外，该标准的推广还可带动上下游产业链的绿色升级，助力实现“双碳”目标，为社会可持续发展提供实践支撑。

### （二）编制过程

为使本标准在绿色食堂建设管理市场管理工作中起到规范信息化管理作用，标准起草工作组力求科学性、可操作性，以科学、谨慎的态度，在对我国现有绿色食堂建设管理市场相关管理服务体系文件、模式基础上，经过综合分析、充分验证资料、反复讨论研究和修改，最终确定了本标准的主要内容。

标准起草工作组在标准起草期间主要开展工作情况如下：

1、项目立项及理论研究阶段

标准起草组成立伊始就对国内外绿色食堂建设管理相关情况进行了深入的调查研究，同时广泛搜集相关标准和国外技术资料，进行了大量的研究分析、资料查证工作，确定了绿色食堂建设管理市场标准化管理中现存问题，结合现有产品实际应用经验，为标准起草奠定了基础。

标准起草组进一步研究了绿色食堂建设管理需要具备的特殊条件，明确了技术要求和指标，为标准的具体起草指明了方向。

2、标准起草阶段

在理论研究基础上，起草组在标准编制过程中充分借鉴已有的理论研究和实践成果，基于我国市场行情，经过数次修订，形成了《绿色食堂建设管理规范》标准草案。

3、标准征求意见阶段

形成标准草案之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见，从理论完善和实践应用多方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，起草组形成了《绿色食堂建设管理规范》（征求意见稿）。

### （三）主要起草单位及起草人所做的工作

1、主要起草单位

协会、企业等多家单位的专家成立了规范起草小组，开展标准的编制工作。

经工作组的不懈努力，在2025年11月，完成了标准征求意见稿的编写工作。

2、起草人所做工作

广泛收集相关资料。在广泛调研、查阅和研究国际标准、国家标准、行业标准的基础之上，形成本标准草案稿。

# 二、标准编制原则和主要内容

### （一）标准编制原则

本标准依据相关行业标准，标准编制遵循“前瞻性、实用性、统一性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照《标准化工作指南》和GB/T 1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》的要求进行编制。标准文本的编排采用中国标准编写模板TCS 2009版进行排版，确保标准文本的规范性。

### （二）标准主要技术内容

本标准报批稿包括9个部分，主要内容如下：

1　范围

本文件规定了绿色食堂建设管理的术语和定义、基本原则、场所建设、设备设施、原料管理、加工制作、供餐服务。

本文件适用于绿色食堂建设管理.

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 4806.1 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 18883 室内空气质量标准

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50189 公共建筑节能设计标准

GB 50325 民用建筑工程室内环境污染控制标准

GB 50763 无障碍设计规范

JGJ 64 饮食建筑设计标准

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色食堂 green canteen

采用环保节能设施、实施全过程资源节约与污染防控，并提供健康膳食服务的集体用餐场所。

3.2

绿色食材 green ingredients

通过有机产品、绿色食品或无公害农产品认证，符合低碳供应链要求的食用原料。

4　基本原则

4.1　环境责任优先

4.1.1　应贯穿生态环境保护理念于食堂规划、建设、运营及废弃物处理全周期。

4.1.2　应采取有效控制措施削减油烟、废水、噪声及固体废弃物污染，排放指标应符合或严于法规限值。

4.1.3　宜优先选用可再生建材、清洁能源与低环境负荷设备设施。

4.1.4　可探索参与生态补偿或碳减排行动，强化环境责任担当。

4.2　健康营养导向

4.2.1　应确保食品安全并逐步提升膳食营养均衡性。

4.2.2　食材采购应优先选择新鲜、低污染产品，宜提高绿色有机食材比例。

4.2.3　加工过程应控制油盐糖用量，倡导少油少盐少糖烹饪工艺。

4.2.4　应公示食物营养成分，引导健康文明就餐行为。

4.3　资源高效利用

4.3.1　应采用节能建筑结构、高效设备及智能计量系统。

4.3.2　应实施食材全流程精细化管理，显著降低损耗与浪费。

4.3.3　宜推广节水器具及中水回用技术。

4.3.4　废弃物处理应遵循减量化、资源化、无害化路径。

4.4　全程绿色行为

4.4.1　管理层应制定绿色管理制度并提供资源保障。

4.4.2　从业人员应接受绿色操作培训并规范执行岗位流程。

4.4.3　应引导就餐者践行光盘行动、减少一次性用品及垃圾分类。

4.4.4　可推动供应商共建绿色供应链体系。

4.5　持续改进创新

4.5.1　应建立绿色绩效评价体系并定期开展成效监测。

4.5.2　应基于评估结果识别改进方向，制定实施优化措施。

4.5.3　宜引入先进绿色技术与管理实践，鼓励创新探索。

4.5.4　应确保管理体系持续满足适宜性、充分性与有效性要求。

5　场所建设

5.1　选址要求

5.1.1　食堂选址应远离污染源，避免设置在垃圾处理场、化工企业、粉尘排放区等环境风险区域下风向。

5.1.2　宜优先选择交通便利、靠近主要服务人群的场所，减少就餐者通勤距离与能源消耗。

5.1.3　场地地质条件应满足建筑安全要求，避开地质灾害易发区及洪涝高风险区。

5.1.4　可结合既有建筑改造建设，充分利用现有基础设施资源。

5.2　建筑规划

5.2.1　建筑布局应符合食品加工流程单向性要求，避免生熟交叉污染风险。

5.2.2　应合理设计人员与物料进出通道，实现加工区、就餐区、仓储区、废弃物转运区分离。

5.2.3　建筑空间高度应满足设备安装、通风及清洁维护需求，宜采用大跨度结构减少承重墙。

5.2.4　可预留扩展空间以适应未来运营规模调整。

5.3　功能分区

5.3.1　应独立设置原材料验收区、冷藏冷冻库、主食加工区、副食加工区、烹饪区、备餐区、餐具清洗消毒区及就餐区。

5.3.2　清洁区与非清洁区之间应设置物理隔断，人员出入口宜配置更衣、洗手、消毒设施。

5.3.3　就餐区人均使用面积应符合JGJ 64要求，并保障通道畅通无阻。

5.3.4　宜设置绿色宣传区，展示节能环保措施及健康饮食知识。

5.4　环境控制

5.4.1　加工区墙面、地面、天花板应使用防霉、防潮、易清洁的环保材料。

5.4.2　自然采光与通风宜作为优先方案，窗户可开启面积应不小于室内面积1/6。

5.4.3　人工照明系统应分区控制，加工区照度值应≥200 lux，就餐区宜采用柔光设计。

5.4.4　应配备机械通风系统，烹饪区油烟罩面风速应≥0.5 m/s，补风量宜为排风量85%以上。

5.5　节能设计

5.5.1　建筑围护结构传热系数应符合GB 50189公共建筑节能要求。

5.5.2　外窗宜采用中空玻璃或低辐射镀膜玻璃，西晒墙面可设置遮阳设施。

5.5.3　空调冷热源系统宜选用能效等级1级设备，并配置分区温控装置。

5.5.4　可集成太阳能光伏、光热系统为部分用能提供可再生能源。

5.6　给排水系统

5.6.1　应设置独立计量水表监控各功能区用水量。

5.6.2　加工区给水管路应采用食品级不锈钢材质，排水管径应满足峰值流量需求。

5.6.3　宜安装节水型水龙头、洗碗机、冲厕设备，节水器具覆盖率应达100%。

5.6.4　可建设中水回用系统，将洗菜、洗手废水处理后用于绿化灌溉或冲厕。

5.7　辅助设施

5.7.1　应配置专用餐厨废弃物暂存间，位置远离加工区且密闭防渗防臭。

5.7.2　消防设施应符合GB 50016要求，厨房区域应配置燃气泄漏报警装置。

5.7.3　无障碍设施应按GB 50763标准设置坡道、低位服务台及专用卫生间。

5.7.4　室外场地宜规划透水铺装与绿化带，减少热岛效应。

5.8　绿色建材

5.8.1　装修材料应符合GB 50325室内污染物限值标准。

5.8.2　宜优先选用可再生材料、本地建材及带有绿色产品认证的装饰材料。

5.8.3　地面材料应具备防滑、耐磨、耐腐蚀性能，坡度设计应利于排水。

6　设备设施

6.1　通用要求

6.1.1　设备选型应符合食品安全、节能环保及人体工程学要求。

6.1.2　应优先选用国家能效标识1级或节能产品认证目录内设备。

6.1.3　设备材质应耐腐蚀、易清洁，与食品接触部分应采用食品级不锈钢。

6.1.4　可建立设备全生命周期档案，记录采购、运行、维护及报废数据。

6.2　烹饪加工设备

6.2.1　灶具应选用天然气等清洁能源，热效率宜≥55%，并配置自动点火与熄火保护装置。

6.2.2　蒸柜、烤箱等热加工设备应具备温度精准控制与余热回收功能。

6.2.3　大型食堂宜配置智能化炒菜机器人，减少人工操作能耗差异。

6.2.4　油烟净化系统净化效率应≥90%，排烟管道宜定期自动清洗。

6.3　制冷保鲜设备

6.3.1　冷库与冷藏柜制冷剂应符合环保要求，不应使用含CFCs物质。

6.3.2　冷库门应配置风幕机或自动闭门装置，冷柜宜采用双层玻璃门体。

6.3.3　制冷设备应安装温度实时监测与报警系统，库温波动范围应≤±2 ℃。

6.3.4　可应用变频技术调节压缩机功率，降低待机能耗。

6.4　清洗消毒设备

6.4.1　洗碗机应具备高温杀菌功能，水耗宜≤1.2 L/套餐具。

6.4.2　宜配置超声波洗菜机或臭氧消毒机替代化学洗涤剂。

6.4.3　餐具保洁柜应内置紫外线消毒装置，保持密闭防尘。

6.4.4　清洗区应设置油水分离器，分离效率应≥95%。

6.5　食品处理设备

6.5.1　切配机械应配备安全防护罩，刀具材质宜选用抗菌不锈钢。

6.5.2　和面机、搅拌机等设备宜采用变频电机降低空载损耗。

6.5.3　面点加工区应独立设置全自动馒头机、饺子机等专用设备。

6.5.4　食品输送带应选用无毒耐温材料，坡度设计应避免汤汁滴漏。

6.6　供餐服务设备

6.6.1　保温售饭台温度应维持菜肴≥60 ℃、凉菜≤10 ℃。

6.6.2　自助餐台宜配备感应式取餐夹及智能计价系统。

6.6.3　应使用可循环消毒餐具，减少一次性餐具提供。

6.6.4　饮品区可配置直饮水系统，替代瓶装水供应。

6.7　能源管理设备

6.7.1　应安装分类计量电表，对厨房动力、照明、空调系统分项监测。

6.7.2　宜部署能源管理平台，实现用能数据可视化与异常预警。

6.7.3　蒸汽管道、热水管路应包裹保温材料，表面温升应≤5 ℃。

6.7.4　可应用余热回收装置，将厨具散热用于生活热水预热。

6.8　水系统设备

6.8.1　应配备管道式净水器保障加工用水安全，滤芯更换应有自动提示。

6.8.2　宜安装节水型高压花洒与变频恒压供水泵。

6.8.3　冷却塔、制冰机等设备应配置循环水处理装置。

6.8.4　可建设雨水收集系统，经处理后用于绿化与保洁。

6.9　智慧化设备

6.9.1　宜部署AI食材识别系统，自动记录入库重量与保质期。

6.9.2　可应用物联网监控设备，实时感知环境温湿度、烟雾浓度等参数。

6.9.3　就餐区宜配备智能餐盘结算系统，缩短排队时间。

6.9.4　管理端应具备设备远程启停与故障诊断功能。

6.10　运维管理要求

6.10.1　应制定设备操作规程与维护计划，关键设备每日点检。

6.10.2　设备维护宜推行预防性维修模式，减少故障停机率。

6.10.3　老旧设备淘汰应进行环保处置，优先采购再制造产品。

6.10.4　操作人员应接受设备安全与节能操作专项培训。

7　原料管理

7.1　采购控制

7.1.1　应建立合格供应商评价制度，审核其食品安全资质、环境管理体系及社会责任履行情况。

7.1.2　采购计划应根据就餐人数科学制定，减少库存积压导致的损耗风险。

7.1.3　应优先采购绿色食品、有机产品认证食材及地理标志保护产品。

7.1.4　畜禽肉类原料宜选择具有动物检疫合格证明及可追溯标识的产品。

7.1.5　可推行集中采购或农餐对接模式，缩短供应链环节。

7.2　验收要求

7.2.1　应设置独立验收区，配备计量工具与快速检测设备。

7.2.2　验收人员应核查原料包装完整性、保质期及温度合规性。

7.2.3　蔬菜水果类宜进行农残抽样检测，肉类应查验兽医卫生验讫印章。

7.2.4　对不符合绿色标准的原料应予以拒收并记录溯源信息。

7.3　仓储管理

7.3.1　应实行分区分类储存，原料离地离墙存放，标识卡注明入库日期与保质期。

7.3.2　冷藏库温度应维持0 ℃～4 ℃，冷冻库温度应≤－18 ℃，湿度宜控制在80%～90%。

7.3.3　粮油调味品应存放于阴凉干燥处，配置防潮防虫设施。

7.3.4　宜应用先进先出库存管理系统，定期盘点避免过期浪费。

7.4　食材预处理

7.4.1　蔬菜清洗应使用流动清水，宜采用臭氧消毒替代化学消毒剂。

7.4.2　解冻过程应在专用区域进行，不应在室温长时间放置，宜采用冷藏解冻法。

7.4.3　肉类分割应使用专用工具设备，避免交叉污染。

7.4.4　下脚料应分类收集，可食部分宜用于高汤熬制或员工餐。

7.5　包装材料控制

7.5.1　食品接触包装应具有生产许可证，符合GB 4806.1有关要求。

7.5.2　宜选用可降解环保材料替代塑料包装，减少一次性用品使用。

7.5.3　外包装废弃物应统一回收，交由合规再生资源企业处理。

7.5.4　可推行散装食材直供模式，降低包装物使用总量。

7.6　绿色食材占比

7.6.1　应制定年度绿色食材采购比例提升目标，逐年优化结构。

7.6.2　米面油等主食材绿色认证覆盖率宜不低于30%。

7.6.3　季节性本地食材采购量应占总量的40%以上，减少运输碳排放。

7.6.4　可建立绿色食材专供基地，保障稳定供应渠道。

7.7　追溯与记录

7.7.1　应建立电子化追溯系统，覆盖供应商信息、检验报告、出入库数据。

7.7.2　关键原料应保存样品不少于48 h，以备质量核查。

7.7.3　食品添加剂使用应单独建档，精确记录投料量与用途。

7.7.4　宜采用区块链技术增强数据不可篡改性。

7.8　减损措施

7.8.1　应分析每日剩余食材数据，动态调整采购与加工计划。

7.8.2　宜开发边角料创新菜品，例如果皮制作蜜饯、鱼骨熬制汤底。

7.8.3　可设置弹性菜单机制，根据库存情况调整当日供应菜品。

7.8.4　临期未变质食材可捐赠给社会福利机构。

7.9　人员培训

7.9.1　采购、验收、仓储人员应通过食品安全与绿色管理专项考核。

7.9.2　每年宜组织供应商考察活动，增强绿色供应链认知。

7.9.3　应定期开展反浪费技能培训，提升食材利用率。

7.10　监督改进

7.10.1　应每月统计食材损耗率、绿色采购占比等核心指标。

7.10.2　管理评审应识别原料管理薄弱环节，制定纠正预防措施。

7.10.3　可引入第三方审计评估供应链可持续性。

8　加工制作

8.1　通用原则

8.1.1　加工过程应符合食品安全与绿色节能双重目标。

8.1.2　应实行生熟分离、荤素分区操作，避免交叉污染与串味。

8.1.3　操作人员应持健康证上岗，进入加工区前应更衣洗手消毒。

8.1.4　可建立标准化作业指导书，规范加工流程与能耗限额。

8.2　预处理要求

8.2.1　蔬菜水果应在专用清洗区处理，宜采用循环水喷淋清洗减少耗水量。

8.2.2　解冻操作应在冷藏环境或流动冷水中进行，不应反复冻融。

8.2.3　肉类分割应使用专用砧板刀具，不同色标对应不同原料类别。

8.2.4　下脚料应及时分类收集，可食用部分宜用于配菜或汤料制作。

8.3　烹饪过程控制

8.3.1　应优先采用蒸、煮、炖等低能耗烹饪方式，减少煎炸菜品比例。

8.3.2　灶具火力应匹配锅具尺寸，火焰不应超出锅底边缘。

8.3.3　烹饪时间应精准控制，宜使用计时器避免能源空耗。

8.3.4　大型食堂可应用中央厨房配送预制菜，降低现场烹饪能耗。

8.4　节能降耗措施

8.4.1　蒸箱、烤箱等设备应满载运行，单次加工量宜达容积80%以上。

8.4.2　烹饪区余热宜回收用于热水制备或空间采暖。

8.4.3　煮沸后应及时调至小火，汤锅宜加盖减少热量散失。

8.4.4　可安装智能控温系统，自动调节能源供应强度。

8.5　添加剂与调味管理

8.5.1　食品添加剂使用应符合GB 2760的要求，实行专人专柜管理。

8.5.2　宜减少味精、合成色素等化学添加剂用量，提倡天然调味。

8.5.3　食盐、食用油使用量应定量控制，配置专用计量工具。

8.5.4　可开发低盐低油健康菜品并标注营养参数。

8.6　污染防控要求

8.6.1　油烟净化装置应在烹饪前开启，结束后延时关闭不少于5 min。

8.6.2　污水排放前应经隔油池处理，油脂回收率宜达90%以上。

8.6.3　噪声控制应符合GB 12348要求，高噪设备宜加装消音罩。

8.6.4　化学清洁剂应单独存放，使用后器具需彻底冲洗。

8.7　主食加工规范

8.7.1　面食发酵宜采用恒温发酵箱，温度波动应≤±2 ℃。

8.7.2　米饭蒸制可应用浸泡工艺，缩短加热时间10%～15%。

8.7.3　烘焙设备应配备废气收集装置，减少粉尘扩散。

8.7.4　剩余主食宜加工成糕点或员工餐，避免直接废弃。

8.8　冷荤与凉菜制作

8.8.1　应在专用凉菜间操作，室温应≤25 ℃并配置紫外线消毒灯。

8.8.2　刀具砧板使用前应酒精灼烧，熟食切割后2 h内食用。

8.8.3　沙拉等生食蔬菜宜采用臭氧水灭菌处理。

8.8.4　不宜供应高风险生食海产品。

8.9　智慧化控制

8.9.1　宜部署物联网传感器，实时监测烹饪温度与能耗数据。

8.9.2　可应用AI配方系统，根据原料特性优化加工参数。

8.9.3　关键加工环节宜配置视频监控，支持过程回溯。

8.9.4　能耗超限时系统应自动报警并生成优化建议。

8.10　特殊工况管理

8.10.1　高峰时段应提前预制半成品，避免集中加工导致能效下降。

8.10.2　设备故障期间应启用应急方案，保障基础供餐需求。

8.10.3　停电时冷藏食材转移应及时，温度超标食材应废弃。

9　供餐服务

9.1　服务环境

9.1.1　就餐区应设置垃圾分类回收装置，标识清晰且数量充足。

9.1.2　室内空气质量应符合GB/T 18883要求，宜安装新风净化系统。

9.1.3　餐桌椅宜选用环保再生材料，布局应保障通行顺畅与消防疏散。

9.1.4　可设置绿植景观墙或生态展示区，营造绿色就餐氛围。

9.2　供餐前准备

9.2.1　热食备餐时间应控制在烹饪结束后2 h内，放置于保温设备中。

9.2.2　保温设备温度应维持热菜≥60 ℃、凉菜≤10 ℃，每小时记录温度。

9.2.3　餐具应经消毒柜杀菌后密闭存放，取用餐具应使用专用工具。

9.2.4　可应用智能备餐系统预测就餐人数，按需分批制备菜品。

9.3　供餐方式

9.3.1　应提供小份菜、半份菜选项，并在菜单醒目位置标注。

9.3.2　自助餐台宜配备感应取餐设备，减少食物接触污染。

9.3.3　套餐组合应包含荤素搭配，蔬菜占比宜≥50%。

9.3.4　可推行线上预订系统，精准控制备餐总量。

9.4　健康引导

9.4.1　菜单应标注主要原料及过敏原信息，高盐高油菜品应特殊提示。

9.4.2　宜设置低脂低糖专窗，提供营养搭配建议卡。

9.4.3　主食区应全谷物供应比例≥30%，并提供杂粮米饭选项。

9.4.4　可开展“光盘行动”积分奖励，引导适量取餐。

9.5　餐具管理

9.5.1　应使用可循环消毒餐具，一次性餐具仅限外带服务。

9.5.2　餐具回收区应分设残渣倾倒台与餐具传送带。

9.5.3　破损餐具应及时淘汰，避免割伤风险。

9.5.4　可建立餐具循环次数记录制度，超限餐具转作其他用途。

9.6　资源节约措施

9.6.1　应实行按量收费模式，剩餐超重部分可加收资源处理费。

9.6.2　免费汤品、调味品应设置小容量取用器具。

9.6.3　宜推广数字化结算，减少纸质小票打印。

9.6.4　可配置食物垃圾就地处理机，转化残渣为有机肥料。

9.7　特殊群体服务

9.7.1　应设置无障碍取餐通道及专用就餐位。

9.7.2　宜提供糖尿病、高血压等慢性病定制餐食。

9.7.3　清真食品、素食专窗应独立加工并明确标识。

9.7.4　可建立过敏源隔离供餐流程，避免交叉接触。

9.8　应急管理

9.8.1　突增就餐需求时应启动备份菜单，优先供应快捷菜品。

9.8.2　食物中毒等事件应立即停止供餐，封存样品配合调查。

9.8.3　极端天气下宜延长供餐时段，避免集中就餐。

9.9　智慧服务

9.9.1　宜部署智能餐盘系统，自动识别菜品实现无感支付。

9.9.2　可应用AI营养分析仪，扫描餐盘生成营养报告。

9.9.3　就餐高峰时段应通过电子屏实时显示排队情况。

9.9.4　管理端应具备剩餐数据分析功能，优化菜品结构。

9.10　餐后管理

9.10.1　未售出但完好的食物宜捐赠给食物银行或慈善机构。

9.10.2　餐厨垃圾应干湿分离，油脂交由特许经营企业回收。

9.10.3　每日应统计人均餐厨垃圾产生量，目标值宜≤120 g/人。

9.10.4　消毒后的餐台、地面应进行环保酵素清洁。

9.11　服务质量控制

9.11.1　应每月开展就餐满意度调查，绿色服务占比权重≥30%。

9.11.2　服务人员应接受反浪费劝导技巧与营养知识培训。

9.11.3　宜建立供餐服务绿色星级评定制度，结果向社会公示。

# 三、主要试验和情况分析

结合国内外的行业测试标准和企业内部工厂管控的项目进行要求规定和试验验证。

# 四、标准中涉及专利的情况

无

# 五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

绿色食堂建设管理企业规范运营，在国际市场上有机会与其他各国（相关）企业竞争。

# 六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与现行法律、法规和强制性标准没有冲突。

# 七、重大意见分歧的处理依据和结果

标准制定过程中，未出现重大意见分歧。

# 八、标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

# 九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

# 十、废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布。

# 十一、其他应予说明的事项

无。